公开招标采购文件

项目编号：科信建代字[2023]100598号

项目名称：宁波市三江一河水面保洁采购项目（2024年6月至2027年6月）

采 购 人：宁波市河道管理中心

代理机构：科信联合工程咨询有限公司

2023年12月

目录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 招标需求	5

第三章 投标人须知	22

第四章 评标办法及评分标准	34

第五章 政府采购合同主要条款	41

第六章 投标文件格式	71

- 第一章 公开招标采购公告

项目概况 宁波市三江一河水面保洁采购项目（2024年6月至2027年6月）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年12月29日09：30（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2023]100598号

项目名称：宁波市三江一河水面保洁采购项目（2024年6月至2027年6月）

预算金额（元）：8580000.00

最高限价（元）：4850000.00，3730000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：宁波市三江一河水面保洁I标段（2024年6月至2027年6月）

数量：1

预算金额（元）：4850000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：姚江蜀山大闸以下至姚江大闸河段（含浦口大闸闸下段、姚江湾头和运河段），河长49.66公里，正常蓄水位下保洁水面面积1135万平方米。河道保洁主要分为日常保洁和应急保洁。

备注：上述金额为每年预算金额。

标项二：

标项名称：宁波市三江一河水面保洁II标段（2024年6月至2027年6月）

数量：1

预算金额（元）：3730000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：姚江大闸以下、奉化江方桥三江口以下、甬江庆丰桥以上河段，长约34公里，水域面积约614万平方米。甬新河市直管段长约8.2公里，保洁水域面积约54万平方米，合计保洁水域面积约668万平方米。河道保洁主要分为日常保洁和应急保洁。

备注：上述金额为每年预算金额。

合同履行期限：标项 1，2，总期限三年，每年一次。合同一年一签，后续两年合同的签订由采购人根据中标人在上一年度合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年12月9日至12月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年12月29日09：30（北京时间）

投标地点：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：科信联合工程咨询有限公司（宁波市江南路598号九五国际A座2楼216）。

开标时间：2023年12月29日09：30（北京时间）

开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南详见政采云平台（www.zcygov.cn），完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.4投标文件制作：

2.4.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份投标文件（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）的递交：

2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交：供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934。

收件人：杜振华 联系方式：0574-89076310

2.5采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）等。

2.6本项目允许同时参与2个标项，不得兼中。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市河道管理中心

地址：宁波市鄞州区四明西路699号

传真：/

项目联系人（询问）：毛老师

项目联系方式（询问）：0574-83063550

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0574-87648922

2.采购代理机构信息

名称：科信联合工程咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934

传真：/

项目联系人（询问）：杜振华、张思琪

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：房科红

质疑联系方式：0574-89076310

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 招标需求

前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见后款第二条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见后款第二条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见后款第二条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照招标文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无。 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无。 |

一、商务要求表

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| *服务期限 | 详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| 服务地点/服务现场 | 采购人指定地点。 |
| *履约保证金 | 履约保证金金额：年合同金额的1%。 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票、银行保函、保险保单等采购人认可的非现金形式。 中标人应于合同签订后10日内将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满且项目缺陷责任期满后返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| 付款方式 | 合同金额=日常保洁经费+应急保洁经费（本项目按月支付） 日常保洁经费支付（适用所有标项）： 当月保洁经费次月支付，月实付金额按下列公式计算： 月实付金额= 80%N/12 - 当月考核扣罚金额 年度保洁经费余款20%N支付： 一个保洁年度结束后，经验收达到所有保洁要求后支付。 中标单位在申请保洁经费时，必须按要求随附当月每日保洁巡检记录、垃圾分类记录（含图片资料）、垃圾转运处置委托协议等台账凭证。 应急保洁经费支付： 标项一： 年度应急保洁经费20万元，应急保洁经费按月支付、费用按实结算。 支付按照应急保洁增加人数、船只力量和原有力量加班情况，根据相关考核细则，经验收通过后予以结算。 1、因突击清草开展的应急保洁，新增人员按每人每天300元标准；新增船只油耗按每船每天100元标准。月应急保洁经费结算按下列公式： 月结算金额=300元×增加人数×天+100元×新增船数×天 2、因保障重大任务，原有保洁力量加班开展应急保洁，实际投入船只按每船每小时75元标准，不足半小时按半小时计取。 月应急保洁经费结算按下列公式： 月结算金额=75元×加班船只数量×加班时长 标项二： 年度应急保洁经费6万元，应急保洁经费按月支付、费用按实结算。 支付按照应急保洁增加人数、船只力量和原有力量加班情况，根据相关考核细则，经验收通过后予以结算。 1、因突击边滩清理开展的应急保洁，新增人员按每人每天300元标准。 月应急保洁经费结算按下列公式： 月结算金额=300元×增加人数×天 2、因保障重大任务，原有保洁力量加班开展应急保洁，实际投入船只按每船每小时75元标准，不足半小时按半小时计取。 月应急保洁经费结算按下列公式： 月结算金额=75元×加班船只数量×加班时长 如应急保洁未达到要求，采购人委托第三方单位清理，产生费用从应急保洁经费中支付。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |
| 验收 | 按照采购文件要求、中标人的投标文件（承诺）及签订的合同约定进行验收。 |
| 其他要求 | 详见第五章政府采购合同主要条款。 |

- 详细采购需求

- 标项一（采购需求）：

2.1保洁目标

坚持以新时代中国特色社会主义生态文明建设为指导，深入贯彻落实《浙江省河道管理条例》、《宁波市河道管理条例》，秉承人水和谐发展理念，按照“水清、岸绿、景美”的总体要求，以改善和保护河道水生态环境、恢复河道自然功能为目标，促进宁波市三江河道水面保洁常态化、规范化开展，确保三江河道水面保洁范围内（包括水面、边滩、沙洲等，下同）无垃圾、水草（包括水葫芦、浮萍、杂草等，下同)、蓝藻、油污、水锈、动物尸体、废弃物等水面漂浮物。

2.2 保洁范围

姚江蜀山大闸以下至姚江大闸河段（含浦口大闸闸下段、姚江湾头和运河段），河长49.66公里，正常蓄水位下保洁水面面积1135万平方米。

本标项所称的“保洁水域”具体指：

1、对三江一河内已建成堤防河段现有两岸线间的水面（包含景观栈桥与岸线间的水域和边滩）实施保洁。

2、对未建成或正在建设堤防河段按施工区域外的实际水面区域实施保洁。

2.3 保洁方式和实施

河道保洁主要分为日常保洁和应急保洁。

2.4日常保洁

时间：全年。

保洁工作时间每天不少于8小时，有效作业时间每天不少于6小时（上、下午保洁有效作业时间各不少于3小时），其他时间用于出船前后的检查准备、垃圾上岸分类及投放等工作，中心城区段水面保洁作业不得于16:00前结束。

频次：无特殊情况，每天所保洁作业船只（不含备用船）对保洁全河段进行巡捞，每条船每天来回巡捞不少于2次。

内容：三江河道水面保洁主要对河道水面保洁范围内出现的所有垃圾、水草、蓝藻、油污、水锈、动物尸体、废弃物等水面漂浮等进行清捞。

特殊情况作业：为确保作业安全，特殊情况主要包括重要闸门排水、台暴（洪水）、高温等情形。

（一）遇姚江水闸排水

姚江大闸排水期间，姚江三江口—姚江大闸水面暂停作业。原安排该水面作业的保洁人员和船只调整至其它河段水面开展作业。

沿江其它水闸排水期间，未经同意原则上不停止作业，但应注意水上保洁作业安全。

排水时间以采购人通知为准。

（二）遇台风、大风、高温等恶劣天气

考虑到安全问题，以下情况经向采购人报备同意后可暂停水上保洁作业。

（1）遇大风天气保洁作业。

当风力等级大于6级时，中标单位经报备应停止水上保洁作业。

当风力等级为5级（含）到6级（含）时，保洁单位经报备同意可暂停保洁作业。

（2）遇高温天气保洁作业。

当日最高气温达到40℃及以上时，中标单位经报备应停止水上保洁作业。

当日最高气温在37℃及以上、40℃以下时，总保洁时间缩短为6小时，其中有效保洁时间不少于4小时（上、下午有效作业时间分别不少于3小时、1小时），11：00-15：00期间暂停水面保洁作业；其他时间用于出船前后的检查准备、垃圾上岸分类及投放等工作。

（3）遇防台应急响应

防台风三级及以上应急响应，中标单位接采购人通知应立即停止水上保洁作业。

防台响应等级以宁波市水利局发布的水旱灾害防御应急响应为准，风力和气温以宁波市气象部门向公众发布数据为准。

2.5 应急保洁

时间：全年。

应急保洁作业时间不少于日常保洁作业时间，具体根据需要启动，具体按下达任务要求执行。

内容：针对河面短期内出现大量水草、垃圾或遇重大任务等特殊情况需要加强保洁力量，短期解决水面水草、垃圾问题或持续保障三江河道水面环境而开展的三江河道水面应急清理。

准备：市、沿江区（市）及中标单位应加强三江河道及支流河道的巡查。中标单位（5月-12月之间）至少每半个月对水面保洁情况及沿江主要支流的水草情况开展一次调查排摸，发现问题及时通报，在支流爆发水草或台暴来临前，提前落实预防措施，尽早做好应急保洁准备。

根据实际情况，在蜀山大闸下游附近、河姆渡大桥、车厩大桥、半浦大桥、青林湾大桥等河段和重点河段闸口支流落实拦网措施，其中姚江大桥实行全年拦网。

启 动：由采购人根据以下条件启动应急保洁，下达应急任务单。

（1）台风暴雨来临后，干流出现10000平方米及以上水草浮萍。

（2）接受上级任务或遇城市重大活动。

（3）其他需要新增保洁力量或原有保洁力量加班加点保障城市水面环境的情形。

应急保洁一旦启动，应急保洁以保障中心城区、人口密集区和重要河段水面清洁为重点，采取以上游拦截为主，先大片，后零星；先水面，后边滩；先围网拦草，再分批清捞上岸的原则实施。

中标单位按照启动要求在确保安全的前提下，组织力量，加班加点，全力投入应急保洁工作，确保河面及河道死角的水草、垃圾及时得到清理，确保中心城区河道水面环境。

根据多年来姚江水草来源及主要分布情况，分四个河段对应急保洁效果提出对应要求。

A段： 蜀山大闸以下至车厩大桥为重点作业区，重点拦截上游各类水草、垃圾等漂浮物，并及时清捞上岸。

B 段： 车厩大桥以下至半浦大桥为补充作业区，重点拦截上游漏网和沿江支流排入的各类水草、垃圾等漂浮物。

C 段： 半浦大桥以下至青林湾大桥为非应急保洁作业区，如上游一定面积水草、垃圾进入该区，应在1天内清理完毕。

D 段： 青林湾大桥至姚江大闸河段不允许水草、垃圾等漂浮物进入。

2.6保洁船只布设

船只最低布设数量15+3（“+n”为备用船只），船只布设方案由中标单位上报经采购人同意后实施。

2.7 保洁人员要求

原则按照每一艘保洁船最低一名驾驶员和一名保洁员标准配置。

保洁队伍最低配员要求如下：

日常保洁船驾驶员18名，日常保洁作业人员18名，项目负责人1名，共计37名。

应急保洁人员根据需要另行配备，其中驾驶员至少5名，作业人员一般10名（具体按下达任务单）。

项目负责人：男性年龄要求不满60周岁；女性年龄要求不满50周岁，具有河道管理经验和良好沟通能力，能熟练进行台账管理及使用通讯传输设备。

所有参与保洁船作业的船员需经过船员培训机构培训，并应在海事部门获得相应的船员证书。

2.8保洁船及设施

2.8.1保洁船配备数量

按照河段每3-5公里1条船，兼顾保洁标准要求，本标项最低配备保洁船18条。

2.8.1.1船舶规格及质量要求

三江河道水面保洁船应符合海事等相关部门水上作业要求规范，区域内船型基本一致，船身喷涂规范，船只证照齐备。具体要求：

1.规格尺寸：长度不少于8m，宽度不少于3m。

2.船体材料：为中国船级社认可船用材料、型材。

3.船体设计便于开展水面保洁作业，便于垃圾临时堆放及上岸作业，驾驶控制台上方设置遮阳避雨装置。

4.船体结构按中华人民共和国船舶检验局《内河小型船舶建造规范》（最新规定）的要求设计。

2.8.1.2船舶动力要求

1.发动机：汽油四冲程发动机，后置悬挂式。

2.功率：动力20－30马力，最低时速不少于15公里。

2.8.1.3船舶安全性

1.适合内河B级航区，其中甬江、奉化江为潮汐河道；余姚江为非潮汐河道。

2.乘员：按2人设计（含驾驶员）。

3.船只稳定和船只干舷满足中华人民共和国船舶海事局《内河船舶法定检验技术规则》的有关章节对B级航区的要求。

4.要出具船只的B级航道适航证明。

5.要求足够的空气舱，即使船只倾覆也不会沉没。

2.8.1.4其他

1.锚泊设备、消防救生设备等应符合《内河船舶法定检验技术规则》（2011）。

2.其它设施的配备应符合港航、海事部门的相关要求。

2.8.2其他保洁设施的配备

中标单位应急保洁过程中除原有的保洁船只外，需配备其他设备最低配备如下：

其他保洁设备最低配备清单

| 设备名称 | 数量 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲应急清草船 | 4条 | 7-9m长，2035马力（柴油机）及以上、钢质、V型，适合清草作业。 | 1. 带“▲”为必备设备、设施； 2. 带“#”为选择配备设备、设施； 3. 所有船只需具有相关部门核发的《船舶所有权证》、《船舶核验合格证》（或者《内河船舶证书信息簿》）等证书，船况良好，符合相关要求。车辆有合法有效证件。 |
| ▲拖草船 | 1条 | 9-12m长，40马力及以上、钢质、V型，适合清草作业。 |  |
| ▲输送设备 | 3条 | 输送带长15m以上，宽1m2以上，总功率25千瓦以上，适合输送水草、浮萍。 |  |
| ▲网具 | 5000m以上 | 适合拦截水葫芦、浮萍等水草需要。 |  |
| #小型货车、三轮车 | 若干 | 适合水草、垃圾从上岸点至投放点运输。 |  |
| #其他新型保洁船及设备 | / | 18m长，40马力及以上、钢质、V型，适合清理浮萍、油污等作业。 |  |

表中的船只、车辆及设备可自有或租用，具体根据保洁要求或监管单位要求投入使用。河道保洁所需的其它设施、设备、辅材等均由中标单位负责落实。

2.8.3船用GPS（北斗）及服务平台（需在项目所在地配备）

在各保洁船上安装GPS（北斗）定位系统，以便实时监管各保洁船的作业动态，具体要求如下：

1.质量要求：GPS（北斗）终端产品要求质量可靠，性能稳定，扩展性好，接口丰富，尺寸小巧，安装方便，配置灵活，性价比高，防水性好，适合在保洁船上使用。要求可承受12V-48V的电压，备用电池可以在设备断电情况下继续工作6小时。

2.功能要求：

（1）提供精度较高的正版电子地图，能准确显示甬江、奉化江、余姚江；能提供二维、三维、卫星等多种地图；采购人可以在电子地图上进行兴趣点的标注。

（2）能实现保洁船只实时定位、船只跟踪、轨迹回放等功能。

（3）能实现对保洁船只的电子考勤，即对指定的船只进、出某个河段进行记录，对当天的保洁作业时间进行统计，并按采购人需要的格式进行导出。

（4）实时报警功能。对保洁船只在某处停靠时间超过设定阀值时会自动报警，并形成对应的报表。

（5）应用平台。既能通过安装客户端软件应用查看，又能实现网上查船，还能在手机、平板等移动端进行实时查看和管理。

（6）历史记录要求能至少保持3个月。

2.8.4视频监控（需在项目所在地配备）

为及时掌握各保洁船的作业现场，要求在每条保洁船合适的位置安装无线视频监控设施。具体要求如下：

（1）设备要求：要求整套视频监控设备适合在保洁船上安装和使用，设备抗振、防爆、防尘、防水、防潮、抗高温等应满足保洁船露天野外作业要求，具有一定的稳定性。

（2）性能要求：摄像头要求为低功耗防腐蚀球机（支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转））；监控主机要求支持4G网络；移动硬盘要求可存储60天以上，便于临时拆卸，能在电脑上读取数据。

（3）工作要求：要求能通过电脑、移动平板等实时调看视频资料，掌握保洁船只现场作业情况；具备远程抓拍功能，抓取高清晰照片，可实时调整图片分辨率、图像质量，可根据需要定时抓图或触发抓图；具备远程报警功能，支持手动按钮报警和设备出错报警；具备本地录像回放功能，可查看历史录像信息；具备延时关机功能，能根据采购人设定的时间定时关机。

2.8.5设备的维修保养

所有保洁船和及其它设备的日常维修、保养均由中标单位自行负责。

保洁船上安装的GPS（北斗）和远程视频监控产权归中标单位所有，日常维护及故障修复由中标单位负责；日常使用的流量费由采购人负责。

2.9码头及附属设施

2.9.1码头设置

本标项涉及建成码头共4处。

（1）姚江（右岸）郭姆渡保洁码头；

（2）姚江（左岸）车厩大桥保洁码头；

（3）姚江（右岸）半浦大桥保洁码头；

（4）姚江（右岸）青林湾大桥保洁码头。

2.9.2码头管理

日常管理由保洁实施单位落实，市和区（市）共同监管。

2.9.2.1日常管理要求

1.保洁码头及附属设施保障正常的保洁工作。保洁实施单位负责做好码头的卫生清洁工作，确保物品放置规范、整齐，不得在堆场内种菜或堆放与工作无关的物品。

2.做好对码头及附属设施的日常安全管理及维修保养。负责每周至少一次对码头进行全面安全检查，并做好记录，如发现安全隐患，第一时间通报监管方。

3.负责码头使用期间的日常维修保养工作，隔年对码头做一次保养。

2.9.2.2落实措施

1.人员要求。码头管理人员要落实到位，严禁与工作无关进入码头；严禁在码头上从事喝酒、聚餐等活动。

2.码头安全。码头严禁外来单位船舶或设施停靠；严禁使用明火，堆放易燃易爆、有毒物品或与保洁无关的物品；严禁在码头或停靠船舶上使用明火或吸烟。

3.防台防汛。中标单位承担各保洁码头及附属设施的防台防汛责任，按要求落实防台值班和撤离工作，确保防台期间人员、保洁船只、码头及附属设施的安全。

2.9.2.3责任承担

中标单位负责沿江各保洁码头及附属设施的日常管理。未按要求落实责任造成各类不利后果的，发生各类安全事故造成码头及附属设施损失的，移交时未保持完好的，由中标单位负责赔偿或修复。

2.9.2.4费用缴纳及承担

保洁码头日常维护和水电费由中标单位自行缴纳。码头处的管理用房及设施费用由中标单位自行承担。

2.10海事管理要求

1.定期接受海事部门开展的船舶安全检查和船舶现场监督，确保船上设备适用，船员适任、船舶适航；

2.每日对船舶使用情况开展进出港报告，中标单位对报告信息的真实性与准确性负责；

3.健全船员和水上作业人员的安全教育机制，定期开展水上安全教育；

4.每艘航行船舶配备至少一只手持高频设备，方便保洁船及时有效的与作业区域的营运商船取得联系。

5.保洁船舶开展大面积水上垃圾清扫需要到属地海事机构报备，如活动期间出现船舶增加、更换情况，需重新报备。

2.11垃圾分类处置

2.11.1水面垃圾主要类别

1.水草、杂草类，主要包括浮萍、水草、落叶、枯草、树根等。

2.动物尸体类，主要包括死猫、狗、鱼等。

3.塑料、木制、铁制和玻璃制品类，主要包括白色泡沫塑料板、塑料袋、饮料瓶及酒瓶、木材、家具、废弃自行车、轮胎等。

4.蓝藻、油污、水锈等其他水面漂浮物。

2.11.2分类

日常保洁和应急保洁所清捞的垃圾、水草等各类漂浮物和废弃物由中标单位负责上岸分类处理。

上岸垃圾必须当天分类投放完毕，日产日清，不得存放船上过夜。所有上岸分类的垃圾应滤水后（水草应在指定地点晾晒）按规定投放，不得弃置或自行焚烧，造成二次污染。

根据《宁波市生活垃圾分类管理条例》（2019）等法规、文件要求，从三江河道内清捞的垃圾，保洁单位应按以下要求进行分类。

1.其他垃圾先滤去水分，再投放至其他垃圾收集容器。

2.可回收物应投放至可回收物收集容器，或由保洁单位交予再生资源回收经营者，并存留凭据报备。

3.有害垃圾按照宁波市农业农村局公告送宁波市重点管理区病死犬只无害化处理接收点处置，并存留凭据报备。

2.12管理与考核

考核办法相关细则包括《宁波市三江一河日常保洁考核细则》、《宁波市三江一河应急保洁考核细则》、《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产考核细则》、《宁波市三江一河水面保洁廉政合同》。

1.日常保洁考核。根据《宁波市三江一河日常保洁考核细则》，结合《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产考核细则》、《宁波市三江一河水面保洁项目廉政合同》的有关规定，对三江河道水面日常保洁情况进行考核。

2.应急保洁考核。根据《宁波市三江一河水面应急保洁考核细则》，结合《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产考核细则》、《宁波市三江一河水面保洁项目廉政合同》的有关规定，对三江河道水面应急保洁的情况进行考核。

- 标项二（采购需求）：

2.1保洁目标

坚持以新时代中国特色社会主义生态文明建设为指导，深入贯彻落实《浙江省河道管理条例》、《宁波市河道管理条例》，秉承人水和谐发展理念，按照“水清、岸绿、景美”的总体要求，以改善和保护河道水生态环境、恢复河道自然功能为目标，促进宁波市三江河道水面保洁常态化、规范化开展，确保三江河道水面保洁范围内（包括水面、边滩、沙洲等，下同）无垃圾、水草（包括水葫芦、浮萍、杂草等，下同)、蓝藻、油污、水锈、动物尸体、废弃物等水面漂浮物。

2.2 保洁范围

姚江大闸以下、奉化江方桥三江口以下、甬江庆丰桥以上河段，长约34公里，水域面积约614万平方米。甬新河市直管段长约8.2公里，保洁水域面积约54万平方米。合计保洁水域面积约668万平方米。

本标项所称的“保洁水域”具体指：

1、对三江一河内已建成堤防河段现有两岸线间的水面和边滩（包含景观栈桥与岸线间的水域和边滩）实施保洁。

2、对未建成或正在建设堤防河段按施工区域外的实际水面区域实施保洁。

3、甬新河市直管段及其主干河道内的断头河、汉河(指主干河道内小岛旁、进出口均在甬新河的小河)。

2.3 保洁方式和实施

河道保洁主要分为日常保洁和应急保洁。

2.4日常保洁

时 间：全年。

保洁工作时间每天不少于8小时，有效作业时间每天不少于6小时（上、下午保洁有效作业时间各不少于3小时），其他时间用于出船前后的检查准备、垃圾上岸分类及投放等工作，中心城区段水面保洁作业不得于16:00前结束。

频 次：无特殊情况，每天所保洁作业船只（不含备用船）对保洁全河段进行巡捞，每条船每天来回巡捞不少于2次。

内容：三江河道水面保洁主要对河道水面保洁范围内出现的所有垃圾、水草、蓝藻、动物尸体、废弃物等水面漂浮等进行清捞。

特殊情况作业：为确保作业安全，特殊情况主要包括重要闸门排水、台暴（洪水）、高温等情形。

（一）遇姚江水闸排水。

姚江大闸排水期间，姚江大闸—庆丰桥—灵桥所围水面暂停作业。原安排该水面作业的保洁人员和船只调整至其它河段水面开展作业。

沿江其它水闸排水期间，未经同意原则上不停止作业，但应注意水上保洁作业安全。

排水时间以采购人通知为准。

（二）遇台风、大风、高温等恶劣天气

考虑到安全问题，以下情况经向采购人报备同意后可暂停水上保洁作业。

（1）遇大风天气保洁作业。

当风力等级大于6级时，中标单位经报备应停止水上保洁作业。

当风力等级为5级（含）到6级（含）时，保洁单位经报备同意可暂停保洁作业。

（2）遇高温天气保洁作业。

当日最高气温达到40℃及以上时，中标单位经报备应停止水上保洁作业。

当日最高气温在37℃及以上、40℃以下时，总保洁时间缩短为6小时，其中有效保洁时间不少于4小时（上、下午有效作业时间分别不少于3小时、1小时），11：00-15：00期间暂停水面保洁作业；其他时间用于出船前后的检查准备、垃圾上岸分类及投放等工作。

（3）遇防台应急响应

防台风三级及以上应急响应，中标单位接采购人通知应立即停止水上保洁作业。

防台响应等级以宁波市水利局发布的水旱灾害防御应急响应为准，风力和气温以宁波市气象部门向公众发布数据为准。

2.5 应急保洁

时 间：全年。

应急保洁作业时间不少于日常保洁作业时间，具体根据需要启动，具体按下达任务要求执行。

内 容：根据多年来奉化江水草垃圾分布情况，主要针对台暴过后边滩短期内出现大量水草、垃圾或遇重大任务等特殊情况需要加强保洁力量，短期解决水面水草、垃圾问题或持续保障奉化江及甬新河河道水面环境而开展的水面应急清理。

准 备：市、沿江区（市）及中标单位应加强标项内三江河道及支流河道的巡查。中标单位（5月-12月之间）至少每半个月对水面保洁情况及沿江主要支流的水草情况开展一次调查排摸，发现问题及时通报，在支流爆发水草或台暴来临前，提前落实预防措施，尽早做好应急保洁准备。

根据实际情况，在重点河段闸口支流落实拦网，并加强边滩保洁，落实每天不少于一次的边滩候潮应急保洁。

启 动：由采购人根据以下条件启动应急保洁，下达应急任务单。

（1）台风暴雨来临后，干流出现10000平方米及以上水草浮萍。

（2）接受上级任务或遇城市重大活动。

（3）其他需要新增保洁力量或原有保洁力量加班加点保障城市水面环境的情形。

应急保洁一旦启动，应急保洁以保障中心城区、人口密集区和重要河段水面清洁为重点，采取以上游拦截为主，先大片，后零星；先水面，后边滩；先围网拦草，再分批清捞上岸的原则实施。

中标单位按照启动要求在确保安全的前提下，组织力量，加班加点，全力投入应急保洁工作，确保河面及河道死角的水草、垃圾及时得到清理，确保中心城区河道水面环境。

2.6保洁船只布设

船只最低布设数量12+3（“+n”为备用船只），船只布设方案由中标单位上报经采购人同意后实施。

2.7保洁人员要求

原则按照每一艘保洁船最低一名驾驶员和一名保洁员标准配置。

保洁队伍最低配员要求如下：

日常保洁船驾驶员14名，日常保洁作业人员14名项目负责人1名，共计29名。

项目负责人：男性年龄要求不满60周岁；女性年龄要求不满50周岁，具有河道管理经验和良好沟通能力，能熟练进行台账管理及使用通讯传输设备。

应急保洁人员根据需要另行配备，其中边滩保洁人员至少4名，具体按下达任务单执行。

所有参与保洁船作业的船员需经过船员培训机构培训，并应在海事部门获得相应的船员证书。

2.8保洁船及设施

2.8.1保洁船配备数量

按照河段每3-5公里1条船，兼顾保洁标准要求，标项二最低配备保洁船15条。15条条保洁船中需至少配备一条智能水面清理长臂保洁船。本标项配备智能水面清理长臂保洁船需为日常使用。

2.8.2.1船舶规格及质量要求

三江河道水面保洁船应符合海事等相关部门水上作业要求规范，区域内船型基本一致，船身喷涂规范，船只证照齐备。具体要求：

1.规格尺寸：长度不少于8m，宽度不少于3m。

2.船体材料：为中国船级社认可船用材料、型材。

3.船体设计便于开展水面保洁作业，便于垃圾临时堆放及上岸作业，驾驶控制台上方设置遮阳避雨装置。

4.船体结构按中华人民共和国船舶检验局《内河小型船舶建造规范》（最新规定）的要求设计。

2.8.2.2船舶动力要求

1.发动机：汽油四冲程发动机，后置悬挂式。

2.功率：动力20－30马力，最低时速不少于15公里。

2.8.2.3船舶安全性

1.适合内河B级航区，其中甬江、奉化江为潮汐河道；余姚江为非潮汐河道。

2.乘员：按2人设计（含驾驶员）。

3.船只稳定和船只干舷满足中华人民共和国船舶海事局《内河船舶法定检验技术规则》的有关章节对B级航区的要求。

4.要出具船只的B级航道适航证明。

5.要求足够的空气舱，即使船只倾覆也不会沉没。

2.8.2.4其他

1.锚泊设备、消防救生设备等应符合《内河船舶法定检验技术规则》。

2.其它设施的配备应符合港航、海事部门的相关要求。

2.8.3船用GPS（北斗）及服务平台（需在项目所在地配备）

在各保洁船上安装GPS（北斗）定位系统，以便实时监管各保洁船的作业动态，具体要求如下：

1.质量要求：GPS（北斗）终端产品要求质量可靠，性能稳定，扩展性好，接口丰富，尺寸小巧，安装方便，配置灵活，性价比高，防水性好，适合在保洁船上使用。要求可承受12V-48V的电压，备用电池可以在设备断电情况下继续工作6小时。

2.功能要求：

（1）提供精度较高的正版电子地图，能准确显示甬江、奉化江、余姚江；能提供二维、三维、卫星等多种地图；采购人可以在电子地图上进行兴趣点的标注。

（2）能实现保洁船只实时定位、船只跟踪、轨迹回放等功能。

（3）能实现对保洁船只的电子考勤，即对指定的船只进、出某个河段进行记录，对当天的保洁作业时间进行统计，并按采购人需要的格式进行导出。

（4）实时报警功能。对保洁船只在某处停靠时间超过设定阀值时会自动报警，并形成对应的报表。

（5）应用平台。既能通过安装客户端软件应用查看，又能实现网上查船，还能在手机、平板等移动端进行实时查看和管理。

（6）历史记录要求能至少保持3个月。

2.8.4视频监控（需在项目所在地配备）

为及时掌握各保洁船的作业现场，要求在每条保洁船合适的位置安装无线视频监控设施。具体要求如下：

（1）设备要求：要求整套视频监控设备适合在保洁船上安装和使用，设备抗振、防爆、防尘、防水、防潮、抗高温等应满足保洁船露天野外作业要求，具有一定的稳定性。

（2）性能要求：摄像头要求为低功耗防腐蚀球机（支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转））；监控主机要求支持4G网络；移动硬盘要求可存储60天以上，便于临时拆卸，能在电脑上读取数据。

（3）工作要求：要求能通过电脑、移动平板等实时调看视频资料，掌握保洁船只现场作业情况；具备远程抓拍功能，抓取高清晰照片，可实时调整图片分辨率、图像质量，可根据需要定时抓图或触发抓图；具备远程报警功能，支持手动按钮报警和设备出错报警；具备本地录像回放功能，可查看历史录像信息；具备延时关机功能，能根据采购人设定的时间定时关机。

2.9码头及附属设施

2.9.1码头设置

本标项涉及建成码头共3处。

1.奉化江（右岸）四明保洁码头。

2.奉化江（右岸）张家碶保洁码头。

3.奉化江（左岸）横涨保洁码头。

2.9.2码头管理

日常管理由保洁实施单位落实，市和区（市）共同监管。

2.9.2.1日常管理要求

1.保洁码头及附属设施保障正常的保洁工作。保洁实施单位负责做好码头的卫生清洁工作，确保物品放置规范、整齐，不得在堆场内种菜或堆放与工作无关的物品。

2.做好对码头及附属设施的日常安全管理及维修保养。负责每周至少一次对码头进行全面安全检查，并做好记录，如发现安全隐患，第一时间通报监管方。

3.负责码头使用期间的日常维修保养工作，隔年对码头做一次保养。

2.9.2.2落实措施

1.人员要求。码头管理人员要落实到位，严禁与工作无关进入码头；严禁在码头上从事喝酒、聚餐等活动。

2.码头安全。码头严禁外单位船舶或设施停靠；严禁使用明火，堆放易燃易爆、有毒物品或与保洁无关的物品；严禁在码头或停靠船舶上使用明火或吸烟。

3.防台防汛。中标单位承担各保洁码头及附属设施的防台防汛责任，按要求落实防台值班和撤离工作，确保防台期间人员、保洁船只、码头及附属设施的安全。

2.9.2.3责任承担

中标单位负责沿江各保洁码头及附属设施的日常管理。未按要求落实责任造成各类不利后果的，发生各类安全事故造成码头及附属设施损失的，移交时未保持完好的，由中标单位负责赔偿或修复。

2.9.2.4费用缴纳及承担

保洁码头日常维护和水电费由中标单位自行缴纳。码头处的管理用房及设施费用由中标单位自行承担。

2.10海事管理要求

1.定期接受海事部门开展的船舶安全检查和船舶现场监督，确保船上设备适用，船员适任、船舶适航；

2.每日对船舶使用情况开展进出港报告，中标单位对报告信息的真实性与准确性负责；

3.健全船员和水上作业人员的安全教育机制，定期开展水上安全教育；

4.每艘航行船舶配备至少一只手持高频设备，方便保洁船及时有效的与作业区域的营运商船取得联系。

5.保洁船舶开展大面积水上垃圾清扫需要到属地海事机构报备，如活动期间出现船舶增加、更换情况，需重新报备。

2.11垃圾分类处置

2.11.1水面垃圾主要类别

1.水草、杂草类，主要包括浮萍、水草、落叶、枯草、树根等。

2.动物尸体类，主要包括死猫、狗、鱼等。

3.塑料、木制、铁制和玻璃制品类，主要包括白色泡沫塑料板、塑料袋、饮料瓶及酒瓶、木材、家具、废弃自行车、轮胎等。

4.蓝藻、油污、水锈等其他水面漂浮物。

2.11.2分类

日常保洁和应急保洁所清捞的垃圾、水草等各类漂浮物和废弃物由保洁单位负责上岸分类处理。

上岸垃圾必须当天分类投放完毕，日产日清，不得存放船上过夜。所有上岸分类的垃圾应滤水后（水草应在指定地点晾晒）按规定投放，不得弃置或自行焚烧，造成二次污染。

根据《宁波市生活垃圾分类管理条例》（2019）等法规、文件要求，从三江河道内清捞的垃圾，保洁单位应按以下要求进行分类。

1.其他垃圾先滤去水分，再投放至其他垃圾收集容器。

2.可回收物应投放至可回收物收集容器，或由保洁单位交予再生资源回收经营者，并存留凭据报备。

3.有害垃圾按照宁波市农业农村局公告送宁波市重点管理区病死犬只无害化处理接收点处置，并存留凭据报备。

2.12管理与考核

考核办法相关细则包括《宁波市三江一河日常保洁考核细则》、《宁波市三江一河应急保洁考核细则》、《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产考核细则》、《宁波市三江一河水面保洁廉政合同》。

1.日常保洁考核。根据《宁波市三江一河日常保洁考核细则》，结合《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产考核细则》、《宁波市三江一河水面保洁项目廉政合同》的有关规定，对三江河道水面日常保洁情况进行考核。

2.应急保洁考核。根据《宁波市三江一河水面应急保洁考核细则》，结合《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产考核细则》、《宁波市三江一河水面保洁项目廉政合同》的有关规定，对三江河道水面应急保洁的情况进行考核。

- 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市三江一河水面保洁采购项目（2024年6月至2027年6月） |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标报价应以人民币报价。应急保洁费用为不可竞争费用标项一：20万元/年；标项二：6万元/年，投标人报价时应按此费用计取，按时结算。本项目全部完成价格（包含本项目可能发生的所有满足第二章“招标需求”的所有费用和投标人应承担的一切税费和拟获得的利润，包括但不仅限于服务工作所需人员工资、材料费、设备费、耗材费、劳务费、管理费、人身意外伤害保险费、利润、税金等其他所有费用。投标人在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。 *2、本项目最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标总价超过最高限价均作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、中标服务费：本采购代理公司参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和原国家计委计价【2002】1980号文件规定的服务招标费率下浮25%以中标金额为基数分别向两个标项的中标人分别收取。 5、中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内主动联系代理机构领取中标通知书。 6、有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：科信联合工程咨询有限公司 开户银行：中信银行宁波高新区支行 账号：7550110195700003212 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统V2.0和科信联合工程咨询有限公司网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金。 |
| *13 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| *14 | 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指宁波市河道管理中心 。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、配合验收以及其他类似的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件）并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日近三个月任意一个月的社保证明，未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，允许合理分包。

（八）特别说明

1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

其他组织或自然人参加投标的，由其他组织（营业执照上的所属姓名）或自然人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。分支机构参加投标的，由分支机构负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成（适用标项一、二）

1.报价文件包括以下内容：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖公章）；

（3）特定资格要求的资质证书复印件（加盖公章）；

（4）书面声明（格式见附件）；

（5）中小企业声明函（格式见附件）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明的条件，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）。

3.技术商务文件包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明，格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作）；

（5）服务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

6.1投标人响应表（格式见附件）；

6.2其他（格式自拟）。

（7）评分标准要求提供的其他技术资料及说明。

（二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.报价要求：详见第三章《投标人须知》前附表第3条。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.以U盘形式提供的备份电子投标文件1份（详见前附表要求）。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标项号及“开标之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生负偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*”的条款发生实质性偏离的；或者与第二章采购需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数超过15条（含）的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）技术商务文件出现投标总价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间以政采云平台设置为准。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组依法组建。

（二）评标原则

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评审小组对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评审小组完成评标后，评委或代理机构对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的第一中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（6）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评审小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评审小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

九、特别说明

1、本项目 是 专门面向中小企业采购，专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业【2011】300号。

4、企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7、投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、支持绿色发展

8.1为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

8.2鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

9、平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 第四章 评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评审小组依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。技术商务得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务标得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评审小组讨论决定。

6.中标结果

代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

五、评分标准（适用于标项一、二）

第一阶段：技术商务部分评审

| 技术 商务 得分 85分 | 1、河道现状问题、保洁难点分析（14分） | 1.1河道现状问题分析（7分） 投标人对本项目范围内河道的现状、保洁情况等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施内容进行评审。 对河道现状存在的问题和保洁难点分析详尽、技术措施布置到位得7分； 对河道现状存在问题和保洁难点分析基本贴切、技术措施基本可行得5分； 对河道现状存在问题和保洁难点分析欠缺、技术措施不清得3分。 方案未提供不得分。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.2河道保洁难点分析（7分） 投标人对本项目范围内河道存在的问题和保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施内容进行评审。 对河道现状克服难点和要点贴合项目实际、技术措施布置到位得7分； 对河道现状克服难点和要点有所针对、技术措施基本可行得5分； 对河道现状克服难点和要点不全、技术措施不清得3分。 方案未提供不得分。 |
|  | 2、河道保洁实施方案（27分） | 2.1水面保洁作业实施方案（7分） 投标人对本项目范围内垃圾、水草（包括水葫芦、浮萍和各类杂草等）、蓝藻、油污、水锈、废弃物、动物尸体等的水面保洁作业实施方案的资源准备、工作计划、清洁方法进行评审。 水面保洁作业资源准备齐全、工作计划详尽、清洁方法贴合项目实际得7分； 水面保洁作业资源准备完整、工作计划基本详尽、清洁方法基本符合实际得5分； 水面保洁作业资源准备不充分、工作计划欠缺、清洁方法不符合项目实际得3分。 方案未提供不得分。 |
|  |  | 2.2保洁排班计划及保证保洁效率（7分） 投标人对本项目范围内河道保洁排班计划及保证保洁效率的排班计划、巡查频率、工作任务分配、定期检修设备进行评审。 河道保洁排班计划及保证保洁效率的排班计划完整、巡查频率到位、工作任务分配详尽、定期检修设备齐全得7分； 河道保洁排班计划及保证保洁效率的排班计划基本完整、巡查频率基本到位、工作任务分配基本详尽、定期检修设备基本齐全得5分； 河道保洁排班计划及保证保洁效率的排班计划不完整、巡查频率不到位、工作任务分配不详尽、定期检修设备不齐全得3分； 方案未提供不得分。 |
|  |  | 2.3河道垃圾分类、投放及转运处置方案（7分） 投标人对本项目范围内河道垃圾上岸堆放的岸线选择、垃圾封装、安全措施、清理频率和方法、垃圾处置方案内容进行评审。 岸线选择内容完整、垃圾封装方式方法全面清晰、安全措施内容全面、清理频率和方法有明确周期计划、垃圾处置处理方式科学完整得7分； 岸线选择内容基本完整、垃圾封装方式方法有所涉及、安全措施内容基本全面、清理频率和方法有基本周期计划、垃圾处置处理方式基本完整得5分； 岸线选择内容欠缺、垃圾封装方式方法不清晰、安全措施内容不全面、清理频率和方法周期计划简略、垃圾处置处理方式简略得3分； 方案未提供不得分。 |
|  |  | 2.4质量管理体系和保障措施（6分） 投标人对本项目范围内河道保洁质量管理体系和保障措施的质量标准与评估指标、设备与工具管理、绩效评估与奖惩机制内容进行评审。 河道保洁质量标准与评估指标完整、设备与工具管理齐全、绩效评估与奖惩机制明确得6分； 河道保洁质量标准与评估指标基本完整、设备与工具管理基本齐全、绩效评估与奖惩机制基本明确得4分； 河道保洁质量标准与评估指标不完整、设备与工具管理不齐全、绩效评估与奖惩机制不明确得2分。 方案未提供不得分。 |
|  | 3、设施设备（8分） | 3.1拟投入设施设备（5分） 投标人对本项目范围内配备河道保洁设施设备的清洁工具、清洁车辆、防护设施内容进行评审。 河道保洁设施设备的清洁工具齐全、清洁车辆完备、防护设施到位得5分； 河道保洁设施设备的清洁工具基本齐全、清洁车辆基本完备、防护设施基本到位得3分； 河道保洁设施设备的清洁工具不齐全、清洁车辆欠缺、防护设施不到位得1分。 方案未提供不得分。 |
|  |  | 3.2保洁新型设备（3分） 拟投入本项目的蓝藻、水锈油污、边滩相关的新型保洁设备且运用在（大）江（大）河中并有相关成功应用案例，每提供一种得1分，满分3分。 （若是自有的，需提供购置设备发票（发票抬头需与投标人名称一致）及购置合同，否则不得分。若是租赁的，需提供租赁合同，否则不得分。蓝藻、水锈油污、边滩均指一种设备类型。） |
|  | 4、团队人员（8分） | 4.1人员配备及管理（5分） 投标人对本项目保洁人员岗位设置、人员配置调整计划内容进行评审。 岗位设置、人员配置调整计划齐全的得5分； 岗位设置、人员配置调整计划基本齐全的得3分； 岗位设置、人员配置调整计划不齐全的得1分； 方案未提供不得分。 |
|  |  | 4.2拟派项目负责人能力（3分） 拟派项目负责人具有高级及以上职称（专业：园林绿化或市政公用相关专业）的得3分；具有中级职称（专业：园林绿化或市政公用相关专业）得1.5分，本项满分3分。 （投标文件中须提供上述证明材料复印件。） |
|  | 5、管理制度及措施（10分） | 5.1安全管理制度及安全作业保障措施（5分） 投标人对本项目范围内河道保洁安全管理制度及安全作业保障措施的安全政策和目标、职责和职权、安全培训和教育、安全设备和防护措施、应急演练、安全检查和监督内容进行评审。 安全管理制度和安全作业保障措施详细完整、突出重点难点、可实施性强的得5分； 安全管理制度和安全作业保障措施较完善合理得3分； 安全管理制度和安全作业保障措施不够完整、无实操性得1分。 方案未提供不得分。 |
|  |  | 5.2文明作业及环境保护措施（5分） 投标人对本项目范围内河道保洁文明作业及环境保护措施的工具和设备配备、安全作业措施、水质保护措施内容进行评审。 文明作业，环境保护措施方案详细完整、可操作性强的得5分； 文明作业，环境保护措施方案较完整、可操作性一般的得3分； 文明作业，环境保护措施方案不够完整、无操作性得1分。 方案未提供不得分。 |
|  | 6、上岗人员培训计划（5分） 投标人对本项目上岗人员培训计划的理论知识培训、安全操作和风险防范培训、河道保洁技术培训内容进行评审。 理论知识、安全操作和风险防范、河道保洁技术培训内容完整，有详细的计划安排的得5分； 理论知识、安全操作和风险防范、河道保洁技术培训内容基本完整，有初步的计划安排的得3分； 理论知识、安全操作和风险防范、河道保洁技术培训内容不完整，无计划安排的得1分； 方案未提供不得分。 |  |
|  | 7、应急预案（5分） 投标人对本项目范围内河道保洁应急措施的应急响应流程、人员调度、资源调配、污染控制、信息发布、事后总结与改进方案内容进行评审。 应急响应流程内容完整、人员调度方案全面清晰，资源调配内容全面、污染控制方案内容全面、信息发布科学完整、事后总结与改进方案实用完整得5分； 应急响应流程基本完整、人员调度方案有所涉及，资源调配基本全面、污染控制方案基本全面、信息发布基本科学完整、事后总结与改进方案基本完整得3分； 应急响应流程欠缺、人员调度方案不清晰，资源调配内容不全面、污染控制方案内容简略、信息发布简略、事后总结与改进方案欠缺得1分。 方案未提供不得分。 |  |
|  | 8、服务响应情况（3.5分） 承诺应急保洁任务在30分钟内响应，120分钟到达现场得3.5分； 承诺应急保洁任务在60分钟内响应，240分钟到达现场得1.5分。 （投标文件中提供承诺书，未提供不得分。） |  |
|  | 9、业绩（1.5分） 投标人提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类型项目（同类型项目指：合同内容包含河道保洁且保洁水域面积≥50万平方米）业绩的每一个得0.75分，本项满分1.5分，其他不得分。 （投标文件中提供合同复印件或中标通知书并加盖供应商公章，未提供不得分。同一项目同招多年的业绩合同仅计算一个业绩。） |  |
|  | 10、管理体系认证（3分） 投标人具有有效期内质量管理体系认证证书的得1分、具有有效期内环境管理体系认证证书的得1分；具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的得1分。本项满分3分。 （投标文件中须提供上述证明材料复印件。） |  |

第二阶段：报价文件评审

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 15分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

- 第五章 政府采购合同主要条款

- 标项一合同主要内容

甲方：宁波市河道管理中心

乙方：

丙方1：

丙方2：

丙方3：

甲方就宁波市三江一河水面保洁I标段（2024年6月至2027年6月）（以下简称“本项目”）进行公开招标，根据中标结果，确定                  （乙方）为本项目中标人，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其它有关法律、法规，各方达成如下协议。

第一条 保洁范围及内容

保洁范围：

姚江蜀山大闸以下至姚江大闸河段（含浦口大闸闸下段、姚江湾头和运河段），河长49.66公里，正常蓄水位下保洁水面面积1135万平方米。

本标项所称的“保洁水域”具体指：

1、对三江一河内已建成堤防河段现有两岸线间的水面（包含景观栈桥与岸线间的水域和边滩）实施保洁。

2、对未建成或正在建设堤防河段按施工区域外的实际水面区域实施保洁。

第二条 项目监管和考核

1、甲方负责本标项河段水面保洁的日常监管和考核检查；同时受其余责任方的委托，对其标项河段进行日常监管和考核检查。

2、甲方根据本合同的相关约定，并依据《宁波市三江一河水面保洁考核办法》（以下简称“考核办法”）的相关规定，对乙方河道保洁的质量效果、安全文明生产等进行日常检查与考核，考核办法详见附件。

第三条 合同期限

本项目总期限三年，每年一次。合同一年一签，后续两年合同的签订由甲方根据乙方在上一年度合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

本年度合同期限：2024年6月5日至2025年6月4日。

乙方在合同履行过程中，有下列情形之一的，甲方将不予续签，一切后果由乙方承担，与甲方和丙方无涉。

1、违反廉政合同相关规定尚不构成被单方面解除合同的；

2、严重违反合同或考核办法的相关规定的。

第四条 除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1、保洁合同（包括补充协议）；

2、中标通知书；

3、保洁采购文件以及更正通知；

4、乙方的投标文件；

5、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

以上与本合同具有同等法律效力。当组成合同各文件不一致时，应按上述文件排列的优先顺序作出解释。

第五条 保洁经费及支付办法：

1、本合同为一次性包干（除应急保洁费用外），乙方年中标合同价为人民币（大写）         元，其中日常保洁为人民币（大写）           元，应急保洁为人民币（大写）      元。

2、保洁经费筹集

保洁经费按一定比例由各责任方筹集后，交由甲方依据《宁波市三江一河水面保洁经费支付办法》（详见附件）进行统一支付。各责任方出资金额如下：

宁波市河道管理中心出资        元/年；

余姚市水利局出资     元/年；

海曙区农业农村局出资     元/年；

江北区农业农村局出资     元/年；

当甲方及丙方中的某一责任方因保洁资金不能及时到位，导致本合同约定的经费不能正常支付的，由该责任方负责直接与乙方协商解决延期支付等其他变通方案，与其他责任方无涉。

第六条 履约保证金

根据采购文件的规定，本项目履约保证金为           ，乙方必须在合同签订后10日内，按规定将履约保证金以            形式提交给甲方。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满且项目缺陷责任期满后无息返还（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行），如乙方对保洁服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在保洁经费中扣除。若因乙方原因被单方面提前解除本合同的，履约保证金不予退还。

第七条 保洁船只

本项目需配备日常保洁船　　　条，所有日常保洁船只（含船上GPS及视频监控系统）必须由乙方自行配备且适合在三江河道内航行，各保洁船只必须统一，技术要求必须满足采购文件中规定的要求。

保洁船上安装的GPS（北斗）和远程视频监控产权归乙方所有，日常维护及故障修复由乙方负责，日常使用的流量费由甲方负责。每年的5月25日前乙方须办妥所有船只为开展正常保洁作业所需的全部手续，且拟投入的保洁船只应满足本项目要求。乙方在每年的5月25日前仍未能办妥相关手续的，视作违约，甲方有权没收全部履约保证金，并有权要求乙方暂停一切作业。暂停作业期间，甲方按天按合同价扣发乙方的保洁经费，乙方还应承担由此造成的一切后果及经济损失。为保持三江水面清洁，暂停作业期间，可由甲方临时指定符合要求的保洁单位开展保洁作业，所需费用从扣发的保洁经费中列支。

第八条 保洁要求

合同履约期间，未经甲方同意，项目负责人不得随意变更。若项目负责人无法胜任本职工作，甲方有权要求乙方进行更换。

保洁人员：每条保洁船只配备   名驾驶员和   名保洁作业人员。乙方派遣按投标文件内容的保洁人员至少   名、驾驶员至少   名；对应急保洁人员根据需要另行配备，其中驾驶员   名，作业人员   名。

频度：无特殊情况，每天所保洁作业船只（不含备用船）对保洁全河段进行巡捞，每条船每天来回巡捞   次。

日常保洁时间：全年。保洁工作时间每天   小时，有效作业时间每天   小时（上、下午保洁有效作业时间各   小时），其他时间用于出船前后的检查准备、垃圾上岸分类及投放等工作，中心城区段水面保洁作业   前结束。

特殊情况作业：为确保作业安全，特殊情况主要包括重要闸门排水、台暴（洪水）、高温等情形。

1. 遇姚江水闸排水。

姚江大闸排水期间，第一区域的姚江三江口—姚江大闸水面所围水面暂停作业。原安排该水面作业的保洁人员和船只调整至其它河段水面开展作业。

沿江其它水闸排水期间，未经同意原则上不停止作业，但应注意水上保洁作业安全。

排水时间以市河道管理中心通知为准。

2. 遇台风、大风、高温等恶劣天气

考虑到安全问题，以下情况经向市河道管理中心报备同意后可暂停水上保洁作业。

（1）遇大风天气保洁作业。

当风力等级大于6级时，保洁单位经报备应停止水上保洁作业。

当风力等级为5级（含）到6级（含）时，保洁单位经报备同意可暂停保洁作业。

（2）遇高温天气保洁作业。

当日最高气温达到40℃及以上时，保洁单位经报备应停止水上保洁作业。

当日最高气温在37℃及以上、40℃以下时，总保洁时间缩短为6小时，其中有效保洁时间   小时（上、下午有效作业时间分别  小时、  小时），11：00-15：00期间暂停水面保洁作业；其他时间用于出船前后的检查准备、垃圾上岸分类及投放等工作。

（3）遇防台应急响应

防台风三级及以上应急响应，乙方接采购人通知应立即停止水上保洁作业。

防台响应等级以宁波市水利局发布的水旱灾害防御应急响应为准，风力和气温以宁波市气象部门向公众发布数据为准。

第九条 分类处置

9.1水面垃圾主要类别

1.水草、杂草类，主要包括浮萍、水草、落叶、枯草、树根等。

2.动物尸体类，主要包括死猫、狗、鱼等。

3.塑料、木制、铁制和玻璃制品类，主要包括白色泡沫塑料板、塑料袋、饮料瓶及酒瓶、木材、家具、废弃自行车、轮胎等。

4.蓝藻、油污、水锈等其他水面漂浮物。

9.2分类

日常保洁和应急保洁所清捞的垃圾、水草等各类漂浮物和废弃物由乙方负责上岸分类处理。

上岸垃圾必须当天分类投放完毕，日产日清，不得存放船上过夜。所有上岸分类的垃圾应滤水后（水草应在指定地点晾晒）按规定投放，不得弃置或自行焚烧，造成二次污染。

根据《宁波市生活垃圾分类管理条例》（2019）等法规、文件要求，从三江河道内清捞的垃圾，乙方应按以下要求进行分类。

1.其他垃圾先滤去水分，再投放至其他垃圾收集容器。

2.可回收物应投放至可回收物收集容器，或由乙方交予再生资源回收经营者，并存留凭据报备。

3.有害垃圾按照宁波市农业农村局公告送宁波市重点管理区病死犬只无害化处理接收点处置，并存留凭据报备。

第十条 各方权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.对乙方的河道保洁工作进行监督指导和检查考核，并根据考核结果，按规定向乙方支付保洁经费。

2.可以就河道保洁相关事宜召集相关方开会商议；定期向丙方和乙方通报河道保洁检查考核结果。

3.若乙方无故拖欠保洁人员工资，经查属实的，甲方有权督促乙方限期改正；逾期不改正的，甲方根据需要将配合相关职能部门进行调处，必要时根据相关职能部门的意见进行先行支付，所需经费从乙方保洁经费中扣除。

4.有权要求乙方更换被多次（一般指3次及以上）有效投诉的工作人员。

5.法律法规规定由甲方享有的权利及应承担的其他义务。

（二）乙方权利和义务

1.有权根据合同约定及服务质量领取相应保洁经费。

2.可以就提高河道保洁效率和质量提出合理化建议。

3.履行本合同规定，按照考核办法及考核细则中规定的质量标准开展河道保洁工作，确保承包水面清洁。

4.自觉接受甲方、丙方及相关监管部门的监督、检查和指导，并按要求落实相关事宜。

5.所有拟派人员需符合现行法律法规及人社部门的用人相关规范要求，建立内部考核监管机制和绩效激励机制，按月支付工资，缴纳社会保险费用，严禁发生拖欠保洁作业人员工资等重大违规行为。工资水平不得低于地方制定的最低工资标准。

6.法律法规规定由乙方享有的其他权利及应承担的其他义务。

（三）丙方的权利和义务

1.单独或会同甲方对乙方的安全生产工作进行检查指导，对检查中发现的问题，可直接督促乙方予以整改，或反馈给甲方，由甲方根据考核办法及考核细则的相关规定进行考核。

2.可以就如何进一步提高河道保洁质量向甲方和乙方提出合理化建议；可以了解甲方对乙方的检查考核情况，并提出合理化建议。

3.按约定比例筹集河道保洁经费并交由甲方统一支付给乙方；负责沿江相关保洁基地的建设。

4.根据需要，做好与属地相关部门的协调对接工作，以确保保洁工作的正常开展。

5.法律法规规定由丙方承担的其他责任。

第十一条 违约责任

由于乙方原因，不能完成合同约定的服务项目或服务质量达不到合同约定的要求，甲方有权要求乙方限期整改，赔偿甲方和丙方的直接经济损失；若乙方拒不整改或整改后仍不能达到要求的，就该项内容甲方有权另行委托他人进行服务，所需费用由乙方承担，直至单方面终止本合同，并没收履约保证金。甲方有权单方面解除本合同，并没收履约保证金。因上述情形导致发生诉讼的，乙方应承担甲方及丙方为此产生的诉讼费、律师代理费、财产保全费、鉴定评估费等一切相关费用。

有下列情形之一的，经甲方与相关方研究后，有权与乙方单方面解除合同，并没收履约保证金，一切经济损失及相关后果均由乙方承担。

（1）违反廉政合同的相关规定，符合单方面解除合同情形的；

（2）一个保洁年度内（每年6月5日至次年6月4日，下同），日常保洁月考核扣款累计3个月超过应发保洁款15%及以上的；

（3）一个保洁年度内，考核扣款之和超过年合同金额15%及以上的；

（4）一个保洁年度内，乙方累计3个月未能提供垃圾清运处理发票等凭证的；

（5）乙方不能与甲方积极配合，或不服从甲方监督指导和检查考核的；

（6）日常保洁或应急保洁有一项符合单方面解除合同情形的，可单方面解除全部保洁合同。

（7）法律、法规规定的其它情形。

3、有下列情形之一的，乙方有权单方面解除合同，但应提前30天书面通知甲方和丙方：

（1）保洁经费无故连续3个月不支付的；

（2）法律、法规规定的其它情形。

第十二条  安全生产

严格遵守、执行现行法律法规规定，各方签订《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产协议》（详见附件）

第十三条  廉政建设

各方应遵守中央和省、市、水利部门有关廉政建设要求，在合同期间，不发生任何违纪违法行为，同时签订《宁波市三江一河水面保洁廉政合同》（详见附件）。

第十四条  其它

1、因不可抗力原因造成本合同部分或全部不能执行的，由各方协商确定。

2、在签订正式合同时，可将采购文件中的相关内容及各方协商达成的相关事宜补充到本合同中。

乙方指定项目负责人为

身份证号：                  联系电话：              。

第十五条 法律适用及争议解决

1、本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十六条 合同生效

1、本合同经三方签字盖章且在乙方提交履约保证金后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律、法规有关条文执行。

3、本合同一式 玖 份，甲、乙方各执 叁 份，丙方各执 壹 份。

第十七条 合同附件

本合同附件与合同具有同等法律效力。具体如下：

一、《宁波市三江一河水面保洁考核办法》

二、《宁波市三江一河日常保洁考核细则》

三、《宁波市三江一河应急保洁考核细则》

四、《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产协议》

五、《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产考核细则》

六、《宁波市三江一河水面保洁廉政合同》

七、《宁波市三江一河水面保洁经费支付办法》

甲方：                       乙方：

法定代表人：                 法定代表人：

地址：                       地 址：

电    话：                   电 话：

传    真：                   传 真：

开户银行：                   开户银行：

户   名：                     户   名：

账   号：                    账   号：

丙方1：                      丙方2：               丙方3……

法定代表人：                 法定代表人：           法定代表人：

地址：                       地 址：                 地 址：

电    话：                   电 话：                 电 话：

传    真：                   传 真：                 传 真：

开户银行：                            开户银行：               开户银行：

户   名：                                                                             户  名：                 户  名：

账   号：                    账  号：                 账  号：

签订日期：    年  月  日

- 标项二合同主要内容

甲方：宁波市河道管理中心

乙方：

丙方1：

丙方2：

丙方3：

甲方就宁波市三江一河水面保洁II标段（2024年6月至2027年6月）（以下简称“本项目”）进行公开招标，根据中标结果，确定                  （乙方）为本项目中标人，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其它有关法律、法规，各方达成如下协议。

第一条 保洁范围及内容

保洁范围：

姚江大闸以下、奉化江方桥三江口以下、甬江庆丰桥以上河段，长约34公里，水域面积约614万平方米。甬新河市直管段长约8.2公里，保洁水域面积约54万平方米。合计保洁水域面积约668万平方米，采取日常保洁模式。

本标项所称的“保洁水域”具体指：

1、对三江一河内已建成堤防河段现有两岸线间的水面和边滩（包含景观栈桥与岸线间的水域和边滩）实施保洁。

2、对未建成或正在建设堤防河段按施工区域外的实际水面区域实施保洁。

3、甬新河市直管段及其主干河道内的断头河、汉河(指主干河道内小岛旁、进出口均在甬新河的小河)。

第二条 项目监管和考核

1、甲方负责本标项河段水面保洁的日常监管和考核检查；同时受其余责任方的委托，对其标项河段进行日常监管和考核检查。

2、甲方根据本合同的相关约定，并依据《宁波市三江一河水面保洁考核办法》（以下简称“考核办法”）的相关规定，对乙方河道保洁的质量效果、安全文明生产等进行日常检查与考核，考核办法详见附件。

第三条 合同期限

本项目总期限三年，每年一次。合同一年一签，后续两年合同的签订甲方根据乙方在上一年度合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

本年度合同期限：2024年6月5日至2025年6月4日。

乙方在合同履行过程中，有下列情形之一的，甲方将不予续签，一切后果由乙方承担，与甲方和丙方无涉。

1、违反廉政合同相关规定尚不构成被单方面解除合同的；

2、严重违反合同或考核办法的相关规定的。

第四条 除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1、保洁合同（包括补充协议）；

2、中标通知书；

3、保洁采购文件以及更正通知；

4、乙方的投标文件；

5、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

以上与本合同具有同等法律效力。当组成合同各文件不一致时，应按上述文件排列的优先顺序作出解释。

第五条 保洁经费及支付办法：

1、本合同为一次性包干（除应急保洁费用外），乙方年中标合同价为人民币（大写）         元，其中日常保洁为人民币（大写）           元，应急保洁为人民币（大写）      元。

2、保洁经费筹集

保洁经费按一定比例由各责任方筹集后，交由甲方依据《宁波市三江一河水面保洁经费支付办法》（详见附件）进行统一支付。各责任方出资金额如下：

宁波市河道管理中心出资        元/年；

奉化区水利局出资     元/年；

海曙区农业农村局出资     元/年；

鄞州区农业农村局出资     元/年；

当甲方及丙方中的某一责任方因保洁资金不能及时到位，导致本合同约定的经费不能正常支付的，由该责任方负责直接与乙方协商解决延期支付等其他变通方案，与其他责任方无涉。

第六条 履约保证金

根据采购文件的规定，本项目履约保证金为           ，乙方必须在合同签订后10日内，按规定将履约保证金以            形式提交给甲方。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满且项目缺陷责任期满后无息返还（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行），如乙方对保洁服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在保洁经费中扣除。若因乙方原因被单方面提前解除本合同的，履约保证金不予退还。

第七条 保洁船只

本项目需配备日常保洁船　　　条，所有日常保洁船只（含船上GPS及视频监控系统）必须由乙方自行配备且适合在三江河道内航行，各保洁船只必须统一，技术要求必须满足采购文件中规定的要求。

保洁船上安装的GPS（北斗）和远程视频监控产权归乙方所有，日常维护及故障修复由乙方负责，日常使用的流量费由甲方负责。每年的5月25日前乙方须办妥所有船只为开展正常保洁作业所需的全部手续，且拟投入的保洁船只应满足本项目要求。乙方在每年的5月25日前仍未能办妥相关手续的，视作违约，甲方有权没收全部履约保证金，并有权要求乙方暂停一切作业。暂停作业期间，甲方按天按合同价扣发乙方的保洁经费，乙方还应承担由此造成的一切后果及经济损失。为保持三江水面清洁，暂停作业期间，可由甲方临时指定符合要求的保洁单位开展保洁作业，所需费用从扣发的保洁经费中列支。

第八条 保洁要求

合同履约期间，未经甲方同意，项目负责人不得随意变更。若项目负责人无法胜任本职工作，甲方有权要求乙方进行更换。

保洁人员：每条保洁船只配备   名驾驶员和   名保洁作业人员。乙方派遣按投标文件内容的保洁人员至少   名、驾驶员至少   名；对应急保洁人员根据需要另行配备，其中驾驶员   名，作业人员   名。

频度：无特殊情况，每天所保洁作业船只（不含备用船）对保洁全河段进行巡捞，每条船每天来回巡捞   次。

日常保洁时间：全年。保洁工作时间每天   小时，有效作业时间每天   小时（上、下午保洁有效作业时间各   小时），其他时间用于出船前后的检查准备、垃圾上岸分类及投放等工作，中心城区段水面保洁作业   前结束。

特殊情况作业：为确保作业安全，特殊情况主要包括重要闸门排水、台暴（洪水）、高温等情形。

1. 遇姚江水闸排水。

姚江大闸排水期间，姚江大闸—庆丰桥—灵桥所围水面暂停作业。原安排该水面作业的保洁人员和船只调整至其它河段水面开展作业。

沿江其它水闸排水期间，未经同意原则上不停止作业，但应注意水上保洁作业安全。

排水时间以市河道管理中心通知为准。

2. 遇台风、大风、高温等恶劣天气

考虑到安全问题，以下情况经向市河道管理中心报备同意后可暂停水上保洁作业。

（1）遇大风天气保洁作业。

当风力等级大于6级时，保洁单位经报备应停止水上保洁作业。

当风力等级为5级（含）到6级（含）时，保洁单位经报备同意可暂停保洁作业。

（2）遇高温天气保洁作业。

当日最高气温达到40℃及以上时，保洁单位经报备应停止水上保洁作业。

当日最高气温在37℃及以上、40℃以下时，总保洁时间缩短为6小时，其中有效保洁时间   小时（上、下午有效作业时间分别  小时、  小时），11：00-15：00期间暂停水面保洁作业；其他时间用于出船前后的检查准备、垃圾上岸分类及投放等工作。

（3）遇防台应急响应

防台风三级及以上应急响应，保洁单位接采购人通知应立即停止水上保洁作业。

防台响应等级以宁波市水利局发布的水旱灾害防御应急响应为准，风力和气温以宁波市气象部门向公众发布数据为准。

第九条 分类处置

9.1水面垃圾主要类别

1.水草、杂草类，主要包括浮萍、水草、落叶、枯草、树根等。

2.动物尸体类，主要包括死猫、狗、鱼等。

3.塑料、木制、铁制和玻璃制品类，主要包括白色泡沫塑料板、塑料袋、饮料瓶及酒瓶、木材、家具、废弃自行车、轮胎等。

4.蓝藻、油污、水锈等其他水面漂浮物。

9.2分类

日常保洁和应急保洁所清捞的垃圾、水草等各类漂浮物和废弃物由乙方负责上岸分类处理。

上岸垃圾必须当天分类投放完毕，日产日清，不得存放船上过夜。所有上岸分类的垃圾应滤水后（水草应在指定地点晾晒）按规定投放，不得弃置或自行焚烧，造成二次污染。

根据《宁波市生活垃圾分类管理条例》（2019）等法规、文件要求，从三江河道内清捞的垃圾，乙方应按以下要求进行分类。

1.其他垃圾先滤去水分，再投放至其他垃圾收集容器。

2.可回收物应投放至可回收物收集容器，或由乙方交予再生资源回收经营者，并存留凭据报备。

3.有害垃圾按照宁波市农业农村局公告送宁波市重点管理区病死犬只无害化处理接收点处置，并存留凭据报备。

第十条 各方权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.对乙方的河道保洁工作进行监督指导和检查考核，并根据考核结果，按规定向乙方支付保洁经费。

2.可以就河道保洁相关事宜召集相关方开会商议；定期向丙方和乙方通报河道保洁检查考核结果。

3.若乙方无故拖欠保洁人员工资，经查属实的，甲方有权督促乙方限期改正；逾期不改正的，甲方根据需要将配合相关职能部门进行调处，必要时根据相关职能部门的意见进行先行支付，所需经费从乙方保洁经费中扣除。

4.有权要求乙方更换被多次（一般指3次及以上）有效投诉的工作人员。

5.法律法规规定由甲方享有的权利及应承担的其他义务。

（二）乙方权利和义务

1.有权根据合同约定及服务质量领取相应保洁经费。

2.可以就提高河道保洁效率和质量提出合理化建议。

3.履行本合同规定，按照考核办法及考核细则中规定的质量标准开展河道保洁工作，确保承包水面清洁。

4.自觉接受甲方、丙方及相关监管部门的监督、检查和指导，并按要求落实相关事宜。

5.所有拟派人员需符合现行法律法规及人社部门的用人相关规范要求，建立内部考核监管机制和绩效激励机制，按月支付工资，缴纳社会保险费用，严禁发生拖欠保洁作业人员工资等重大违规行为。工资水平不得低于地方制定的最低工资标准。

6.法律法规规定由乙方享有的其他权利及应承担的其他义务。

（三）丙方的权利和义务

1.单独或会同甲方对乙方的安全生产工作进行检查指导，对检查中发现的问题，可直接督促乙方予以整改，或反馈给甲方，由甲方根据考核办法及考核细则的相关规定进行考核。

2.可以就如何进一步提高河道保洁质量向甲方和乙方提出合理化建议；可以了解甲方对乙方的检查考核情况，并提出合理化建议。

3.按约定比例筹集河道保洁经费并交由甲方统一支付给乙方；负责沿江相关保洁基地的建设。

4.根据需要，做好与属地相关部门的协调对接工作，以确保保洁工作的正常开展。

5.法律法规规定由丙方承担的其他责任。

第十一条 违约责任

由于乙方原因，不能完成合同约定的服务项目或服务质量达不到合同约定的要求，甲方有权要求乙方限期整改，赔偿甲方和丙方的直接经济损失；若乙方拒不整改或整改后仍不能达到要求的，就该项内容甲方有权另行委托他人进行服务，所需费用由乙方承担，直至单方面终止本合同，并没收履约保证金。甲方有权单方面解除本合同，并没收履约保证金。因上述情形导致发生诉讼的，乙方应承担甲方及丙方为此产生的诉讼费、律师代理费、财产保全费、鉴定评估费等一切相关费用。

有下列情形之一的，经甲方与相关方研究后，有权与乙方单方面解除合同，并没收履约保证金，一切经济损失及相关后果均由乙方承担。

（1）违反廉政合同的相关规定，符合单方面解除合同情形的；

（2）一个保洁年度内（每年6月5日至次年6月4日，下同），日常保洁月考核扣款累计3个月超过应发保洁款15%及以上的；

（3）一个保洁年度内，考核扣款之和超过年合同金额15%及以上的；

（4）一个保洁年度内，乙方累计3个月未能提供垃圾清运处理发票等凭证的；

（5）乙方不能与甲方积极配合，或不服从甲方监督指导和检查考核的；

（6）日常保洁或应急保洁有一项符合单方面解除合同情形的，可单方面解除全部保洁合同。

（7）法律、法规规定的其它情形。

3、有下列情形之一的，乙方有权单方面解除合同，但应提前30天书面通知甲方和丙方：

（1）保洁经费无故连续3个月不支付的；

（2）法律、法规规定的其它情形。

第十二条  安全生产

严格遵守、执行现行法律法规规定，各方签订《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产协议》（详见附件）

第十三条  廉政建设

各方应遵守中央和省、市、水利部门有关廉政建设要求，在合同期间，不发生任何违纪违法行为，同时签订《宁波市三江一河水面保洁廉政合同》（详见附件）。

第十四条  其它

1、因不可抗力原因造成本合同部分或全部不能执行的，由各方协商确定。

2、在签订正式合同时，可将采购文件中的相关内容及各方协商达成的相关事宜补充到本合同中。

乙方指定项目负责人为

身份证号：                  联系电话：              。

第十五条 法律适用及争议解决

1、本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十六条 合同生效

1、本合同经三方签字盖章且在乙方提交履约保证金后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律、法规有关条文执行。

3、本合同一式 玖 份，甲、乙方各执 肆 份，丙方各执 壹 份。

第十七条 合同附件

本合同附件与合同具有同等法律效力。具体如下：

一、《宁波市三江一河水面保洁考核办法》

二、《宁波市三江一河日常保洁考核细则》

三、《宁波市三江一河应急保洁考核细则》

四、《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产协议》

五、《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产考核细则》

六、《宁波市三江一河水面保洁廉政合同》

七、《宁波市三江一河水面保洁经费支付办法》

甲方：                       乙方：

法定代表人：                 法定代表人：

地址：                       地 址：

电    话：                   电 话：

传    真：                   传 真：

开户银行：                   开户银行：

户   名：                     户   名：

账   号：                    账   号：

丙方1：                      丙方2：               丙方3……

法定代表人：                 法定代表人：           法定代表人：

地址：                       地 址：                 地 址：

电    话：                   电 话：                 电 话：

传    真：                   传 真：                 传 真：

开户银行：                            开户银行：                   开户银行：

户   名：                                                                             户  名：                                                              户  名：

账   号：                    账  号：                账  号：

签订日期：    年  月  日

附件1

宁波市三江一河水面保洁考核办法（适用标项一、二）

根据《宁波市三江河道水面保洁实施方案（2024.06-2027.05）》，为进一步明确甬江、奉化江、余姚江和甬新河市直管段（甬新河市直管段参照三江，以下简称“三江一河”）水面保洁要求，加强对保洁及检查（监理）单位的监管和考核，提高保洁质量和效率，促进保洁及检查（监理）单位作业安全与内部管理，结合实际，制定本办法。

一、考核对象

本办法的考核对象为通过公开招标确定的三江河道和甬新河市直管段水面的保洁单位。

二、实施主体

宁波市河道管理中心按《宁波市三江河道水面保洁实施方案（2024.06-2027.05）》对三江一河市直管河段水面保洁实施情况进行监管与考核。同时，余姚、江北、海曙、鄞州、奉化等区（市）水行政主管部门对余姚江蜀山大闸至青林湾大桥河段和奉化江方桥三江口至奉化江杭甬高速桥河段水面的保洁情况开展日常检查反馈。

根据河道水面保洁实际管理需要，市河道管理中心可以委托第三方检查（监理）单位，根据本办法及相关考核细则的有关规定进行日常检查；市河道管理中心和沿江各区对保洁实施及检查（监理）情况进行监督抽查。

三、考核原则

坚持公开、公平、公正原则；

坚持实事求是、奖惩兼顾原则。

四、考核手段

- 远程监控。通过安装在保洁船上的GPS和远程监控对保洁出勤情况、巡捞轨迹、作业情况进行实时监管和记录。

- 现场检查。通过定点和不定点相结合方式，对保洁效果、安全作业、文明作业等情况进行现场检查和记录。

- 各地反馈。沿江各区（市）对责任区河段水面保洁问题进行反馈。

- 投诉举报。对各类投诉、举报、媒体曝光、上级交办等涉及三江河道水面保洁相关事项一并纳入日常考核范围。

五、考核分类

考核办法分为《宁波市三江一河日常保洁考核细则》、《宁波市三江一河应急保洁考核细则》、《宁波市三江一河水面保洁检查（监理）项目考核细则》、《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产协议》及考核细则、《宁波市三江一河水面保洁廉政合同》。具体如下：

- 日常保洁考核。根据《宁波市三江一河日常保洁考核细则》，结合《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产协议》及考核细则、《宁波市三江一河水面保洁廉政合同》等有关规定，对三江一河水面日常保洁情况进行考核。

- 应急保洁考核。根据《宁波市三江一河应急保洁考核细则》，结合《宁波市三江一河日常保洁考核细则》、《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产协议》及考核细则、《宁波市三江一河水面保洁廉政合同》的有关规定，对三江一河水面应急保洁的情况进行考核。

- 检查（监理）项目考核。根据《宁波市三江一河水面保洁检查（监理）项目考核细则》，结合《宁波市三江一河水面保洁安全文明生产协议》及考核细则、《宁波市三江一河水面保洁廉政合同》的有关规定，对三江河道水面保洁检查（监理）情况进行考核。

六、考核结果

对照相关考核要求扣罚保洁经费，具体见细则和经费支付办法。

七、其它事项

1. 对照各考核细则，同时符合两项及以上扣罚条件的，分别累计扣罚。

2. 市河道管理中心根据实际情况，经与保洁单位商议后，可以对本考核办法进行补充和完善。

3. 本办法自保洁合同执行之日起实施,与合同条款具有同等法律效力。

本办法由宁波市河道管理中心负责解释。

附件2

宁波市三江一河日常保洁考核细则（适用标项一、二）

根据《宁波市三江河道水面保洁实施方案（2024.06-2027.05）》、保洁合同及招标文件的规定，结合实际，制定本细则。

一、保洁出勤

第一条 缺勤处理。正常情况下，每天出动相应数量的保洁船，对保洁范围内（包括边滩、沙洲，下同）水面进行巡回保洁。对未出船的，按每船每天900元标准扣罚；缺勤半天的，按每船450元标准扣罚。

第二条 缺时处理。保洁作业时间应严格按保洁合同的有关规定，擅自缩减保洁时间(包括中心城区段水面保洁作业16:00前结束),按每船每小时150元扣罚（不足1小时按1小时计）。

第三条 在作业期间，以下情况造成保洁作业未达时间要求，按缺勤或缺时进行考核扣罚。

1.未按规定配备船员（每条保洁船配备不少于1名驾驶员和1名保洁员）。按缺勤处理。

2.保洁作业船只或船只监控故障未及时启用备用船只，无法被监控。按缺时处理。（落实程度较低）

3.保洁作业船只在固定点停留时间较长无法被监控，保洁单位又无法佐证。按缺时处理。

4.保洁作业船只（发生故障除外）出现并船行驶的情况。按缺时处理。

5.保洁人员擅自脱岗、停船休息或无特殊情况（遇雷暴雨等恶劣天气）坐在驾驶室内休息。按缺时处理。

6.保洁人员从事抓鱼等与保洁无关的事情。一次扣900元。

7.不符合人员和船只相关要求，被责令暂停作业的。按缺勤处理。

8.其他不符合保洁作业要求的行为。

第四条 作业期间遇特殊情况按以下规定考核：

1. 沿江主要水闸排水期间的保洁作业。

姚江大闸排水期间，第一区域的姚江三江口—姚江大闸水面；第二区域的姚江大闸—庆丰桥—灵桥所围水面暂停作业；甬新闸排水期间，院士桥以下水面暂停作业。除上述各范围外，其它水面保洁作业应正常开展。沿江其它水闸排水期间，未经同意原则上不停止作业，但应注意水上保洁作业安全。

暂停保洁作业河段的保洁船只和人员未调整至其它河段开展作业的按缺勤或缺时扣罚。

2.遇强风、高温等恶劣天气的保洁作业。

考虑到安全问题，以下情况经市河道管理中心同意后可暂停水上保洁作业。

大风天气保洁作业考核明确如下：

当日风力等级大于6级时，保洁单位经报备可停止水上保洁作业，停止作业的船只按每天每船100元标准扣除保洁单位油料费。

风力等级为5级（含）到6级（含）时，保洁单位经报备同意可暂停保洁作业，暂停作业的船只按每天每船200元标准扣除。

高温天气保洁作业考核明确如下：

当日最高气温达40℃及以上时，保洁单位经报备可停止水上保洁作业。不做扣款处理。

当日最高气温在37℃及以上、40℃以下时，11:00--15:00为暂停保洁作业时间，全天有效保洁时间不少于4小时,其中下午不少于1小时，否则按缺勤半天扣罚。

3.防台三级及以上应急响的保洁作业。

防台应急响应三级及以上时，停止水上保洁作业，不做扣款处理。

防台响应等级以宁波市水利局发布的水旱灾害防御应急响应为准，风力和气温以宁波市气象部门向公众发布数据为准。

二、保洁质量

第五条 水面保洁应达到保洁范围内（包括水面、边滩、沙洲，下同）无垃圾、水锈油污、水草（水草指水葫芦、浮萍和杂草等，下同）、蓝藻、动物尸体及废弃物等水面漂浮物。检查中发现以下质量问题，予以考核扣罚。

1. 保洁河道范围内出现5平方米及以下零星漂浮物，每处扣罚150元；出现5平方米以上成片或大面积散在漂浮物的，每5平方米扣罚150元。

2. 未及时发现并清理水面保洁范围内各类动物尸体，每发现一处扣500元。

三、垃圾处置

第六条  未按相关要求做好垃圾水草的分类、转运、处置和登记等工作的，按每天每处1000元标准扣罚，并承担相应后果。（是否可进行临时堆放，限时内进行清理）

1. 清捞的垃圾水草未按要求当天上岸。

2. 当日上岸垃圾未分类转运“日产日清”或未按要求登记。

3. 上岸晾晒水草未按要求转运处理。

4. 清捞上岸动物尸体私自处理未按要求送至无害化处理点。

5. 垃圾水草弃置在三江管理范围内或自行焚烧等垃圾水草处理其他违规行为。

第七条 垃圾水草处理不规范，受到相关部门处罚，业主按同等标准追加扣罚。

四、内部管理

第八条  保洁单位应加强内部管理，制定内部考勤、员工管理、船只管理、应急保洁、安全生产、防台防汛和垃圾处理等相关管理预案和奖惩制度。未建立相关制度的，从实施保洁工作当月起，按每月每项1000元扣罚，直至全部建立。

第九条 新招录的人员必须符合劳动人事部门相关用工规定和招标文件中的要求，项目管理人员变动应提前征得业主同意，项目人员不符合相关要求的或相关台账未及时报业主备案的，按缺勤扣罚，由此带来的问题由保洁单位自行承担。

第十条  保洁单位应加强巡检管理，配备不少于1名巡检管理人员每天对人员船只作业及效果、垃圾分类处理等保洁工作落实情况进行巡检管理和记录（包括影像资料）；每年5月至12月期间，每半个月至少对沿江主要支流的水草情况开展一次专项排摸，形成书面材料报市河道管理中心。

未配备巡检管理人员，按每月每人5000元扣罚；未建立“日台帐”按每天150元扣罚；未在月例会前报送上月台账，从月例会当日开始，按每逾期一天150元扣罚；未开展专项排摸或未书面报告，按每次500元扣罚。

第十一条 在合同履行期间的每年6月份，保洁单位必须向业主如实提供以下材料的正本和复印件，否则保洁经费暂停支付直至提供全部资料。

所有船只和作业人员的本年度的保险材料。

所有船只的年检材料。

所有船只驾驶员的《船员适任证书》及人员汇总表。

上一年度各保洁码头的水电费支付等凭证（第二年份起）。

所有保洁人员的海事部门安全培训证书及人员汇总表

下年度垃圾处理委托协议。

五、合同终止

第十二条 合同终止前，业主对保洁工作进行验收，验收未通过或合同结束后三个月内保洁单位仍未按要求将所有船只处理到位，并报送全部凭证，20%N（N为年度保洁经费）余款业主不予支付。

六、举报处理

第十三条 保洁范围内有垃圾，被群众、网民举报经查属实的，情况较轻，影响较小，按每次500元扣罚。

第十四条 被市级相关管理部门发现问题通报的，或经市级电视、报纸等新闻媒体曝光问题的，按每次3000元标准扣罚；被省级、国家级电视、报纸等新闻媒体曝光或产生消极影响，依级加倍扣罚，并承担相应后果。

七、奖励条件

第十五条 被市级相关管理部门通报表扬，或经市级电视、报纸等新闻媒体作为正面典型宣传的，按每次3000元标准奖励；被省级、国家级电视、报纸等新闻媒体作为正面典型宣传的，依级加倍奖励。

第十六条 保洁作业期间，被公安等部门认定为见义勇为，按每次500元奖励。

第十七条 发现上报并提供破坏河道水环境、在河道管理范围内搭建违章建筑等违法违规事件图片、视频等影像资料，一经证实，根据情节轻重，按每次100元—500元奖励。

八、其它

第十八条 保洁工作不力，业主可约谈保洁单位法定代表人，保洁单位应按要求进行整改，同时项目负责人每月跟班作业不少于10天，直至整改完成。

第十九条 保洁工作开展不力或垃圾水草处理不力，业主有权另行委托单位处理，所需费用从保洁经费中扣除。

第二十条 保洁单位在作业过程中，造成堤防、绿化、保洁码头等损坏的，由保洁单位按原标准限期修复；逾期不修复的或未按标准进行修复，由业主单位落实修复，所需费用从当月保洁经费扣除。

保洁作业中，造成他人财物、农作物等损坏的，由保洁单位自行与利益受损方进行协商，妥善处理赔偿事宜，出现争议的应通过正当途径解决。

第二十一条 本考核办法未提及的相关情况或根据相关部门最新管理要求的内容，由采购人商议后，对本考核办法进行完善修改。

附件3

宁波市三江一河应急保洁考核细则（适用标项一、二）

为应对三江河面短期内出现大量水草垃圾或遇重大任务需保障三江河道水环境等情况，根据《宁波市三江河道水面保洁实施方案（2024.06-2027.05）》、保洁合同及招标文件的规定，结合实际，制定本细则。

第一条 应急保洁以保障中心城区、人口密集区和重要河段水面清洁为重点，采取以上游拦截为主，先大片，后零星；先水面，后边滩；先围网拦草，就近固定，再分批清捞上岸的原则实施应急保洁。

第二条 保洁单位应保持应急设备良好在位，并提前储备应急保洁人员，所有参加应急保洁人员必须符合劳动等部门相关用工规定和招标文件中的要求，相关台账应存留备查。如违反相关要求规定的，保洁单位自行承担。

第三条 拦网措施。保洁单位除全年在姚江大桥进行拦网外，在台风暴雨等来临前，必须在蜀山大闸下游附近、河姆渡大桥、车厩大桥、半浦大桥、青林湾大桥等河段落实拦网措施。

第四条 应急启动。保洁单位应根据巡检工作做好应急保洁的准备，并根据业主下达应急保洁任务单要求报送应急保洁方案，同时启动应急保洁。未按要求时间节点启动应急保洁工作，从逾期第一天开始，每天按日常保洁考核细则第五条第一款内容扣罚当月日常保洁经费。除扣罚外，业主有权另行委托第三方处理，所需费用从应急保洁经费中扣除。

应急启动条件为：

台风暴雨来临后，干流出现10000平方米及以上水草浮萍。

接受上级任务或遇城市重大活动。

其他需要新增保洁力量或原有保洁力量加班加点保障城市水面环境的情形。

第五条 一标段：应急保洁按照《宁波市三江河道水面保洁实施方案》（2024.06-2027.05）每天开展作业时间按照下达任务单要求实施。保洁成效按照以下分段要求考核，否则每天按日常水面保洁考核细则第五条第一款内容扣罚当月日常保洁经费。

蜀山大闸以下至车厩大桥河段：为重点作业区，重点拦截上游各类水草、垃圾等漂浮物。

车厩大桥以下至半浦大桥河段：为补充作业区，重点拦截上游漏网和沿江支流排入的各类水草、垃圾等漂浮物。

重点作业区和补充作业区应按下达任务要求完成应急工作。

半浦大桥以下至青林湾大桥河段：为非应急保洁作业区，如上游一定面积水草、垃圾进入该区，应在1天内清理完毕。

青林湾大桥至姚江大闸河段：为非应急保洁作业区，按日常保洁考核。

二标段：应急保洁按照《宁波市三江河道水面保洁实施方案》（2024.06-2027.05）每天开展作业时间按照下达任务单要求实施。根据边滩实际情况开展边滩应急保洁工作。

第六条  未经采购人同意，保洁单位擅自调用日常保洁力量参与应急保洁作业的，按日常保洁考核办法中缺勤扣罚。

第七条  垃圾水草处理参照日常保洁考核细则执行。保洁单位也可经市河道管理中心同意自行落实水草上岸点，由此产生的费用由保洁单位自行承担。

第八条  台帐资料。保洁单位应每天如实做好包括应急保洁出动的人员、船只、清捞时间及成效等内容的文字记录及图片视频台账，作为结算应急保洁经费的凭证。

第九条  考核验收。应急保洁成效应经过市河道管理中心验收。因应急清草开展的应急保洁，验收组对标段全部保洁范围开展检查，对应急保洁区域开展验收，同时按日常保洁考核要求对非应急保洁区域开展考核。非应急保洁区水草累计50平方及以上，应急保洁验收不得通过。验收未通过或限时整改未通过，应急保洁经费不予支付。因接受上级任务或遇城市重大活动开展的应急保洁按相关要求考核结算。

附件4

宁波市三江一河水面保洁安全文明生产协议（适用标项一、二）

甲方：宁波市河道管理中心

乙方：

丙方：沿江相关区（市）水行政主管部门

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据有关安全管理规定、国家部委有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，为明确双方的安全责任，确保保洁作业安全，双方在签订保洁合同的同时签订本协议。

一、甲方和丙方的权利和义务：

- 甲、丙方应认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，加强对乙方河道保洁的安全生产检查，对检查中发现的安全隐患，甲、丙方有权要求乙方限期整改。

- 当发现乙方存在较大安全隐患时，甲、丙方有权要求乙方停工整顿、限期整改，对拒不执行的或逾期未整改到位的，甲、丙方经商议后，有权单方面解除保洁合同，一切后果由乙方承担。

- 乙方发生下列清况之一的，甲、丙方有权要求乙方停工整顿：

- 发生人身伤亡责任事故的；

- 发生船只等主要保洁设备严重损坏事故的；

- 发生管理点火灾事故的；

- 重复发生相同性质的较大安全事故的。

二、乙方的权利和义务：

- 乙方应认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法律法规及相关规定。

- 乙方建立健全各项安全管理制度，包括安全生产制度、安全操作规程、安全生产岗位责任制和定期安全检查、船只安全运行和管理制度等。

- 乙方必须对所有保洁作业人员进行安全生产教育，提高职工的安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规，并配备安全员，每月对保洁安全工作开展检查、记录。

- 乙方必须在水上作业开始前，为所有作业船只办理保险，为所有水上作业人员办理人身意外类保险。

- 乙方所有船只的水上作业应符合相关部门的规定，并征得海事等相关部门的同意。所有船只应按照港航等相关部门的规定，由乙方负责办理船只年检等相关手续，并支付费用。

- 乙方必须为作业人员配备相应劳保用品、用具。乙方所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。

- 乙方承担河道保洁的全部安全责任，在合同期内若发生船只损坏、人员伤亡、管理点失火失窃等所有安全事故的，一切责任及经济赔偿由乙方承担，与合同其他方无关。

- 每只保洁船必须配备救生圈，保洁人员均需配备救生衣。水上作业人员工作期间（含中午）不得饮酒并严禁酒后上船。

- 当甲方或丙方认为因安全问题确实有必要暂停保洁作业并提出要求乙方暂停作业的书面意见后，乙方应当按要求停止保洁作业。乙方实施处理意见后，以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收并同意后，乙方重新作业。

三、其它

1.本协议执行过程中如遇有与国家和地方政府的有关规定不一致时，按照国家和地方的有关规定执行。

2.本协议经双方签字、盖章后生效，作为河道保洁合同的附件，与保洁合同具有同等法律效力。

甲方：宁波市河道管理中心                         乙方：

代表人:                                          代表人:

丙方1：                   丙方2：                    丙方3：

代表人:                    代表人:                    代表人:

年   月    日

附件5

宁波市三江一河水面保洁安全文明生产考核细则（适用标项一、二）

为加强三江一河水面保洁作业的安全生产和文明作业，本着奖惩结合的原则，制定本考核细则。本细则同时适用于日常保洁和应急保洁考核。

一、安全作业

第一条 安全教育。保洁单位应建立安全生产制度，加强对各作业人员的安全教育培训，增强水面作业安全意识，确保三江一河保洁工作安全。

第二条 安全措施。保洁单位要结合工作实际，严格落实安全措施。在保洁作业期间，作业人员未按规定穿着救生衣，按每人每天500元扣罚，其中穿着不规范的，按每人每天50元扣罚。水上作业人员工作期间（含中午）不得饮酒并严禁酒后上船，否则每人次扣500元。

第三条 人船保险。保洁单位必须按要求为所有保洁船只和保洁作业人员缴纳保险，发现未参保或保险无效，按缺勤考核扣罚。日常保洁作业人员若发生变动的，应在调整后7天内完成人员保险办理手续，否则按本条前款执行考核。

第四条  安全设备。保洁单位应按规定配置、配齐日常保洁船上救生用具及其它安全设施，否则每少一项每次扣100元。

保洁船必备设备：救生衣2件，救生圈1个，处于有效期的船用灭火器2个，消防桶1只（含沙），10公斤锚1个。

第五条 设备维护。日常保洁船只或备用船只发生各类故障后，保洁单位原则上应在7天内予以修复；确需延长时间的，应书面说明情况并明确修复时间；逾期未及时修复的，超期部分按每船每天扣200元。监控设施（GPS、视频监控等）一旦发生故障应当天报修，一般情况下应在故障报修后48小时内修复，并提供维修证明；确需延长维修期限的，应由监控设施维修部门出具书面证明；无故逾期不修复的，每船每天扣100元。若发现人为破坏监控设施或故意设置故障的，除责令修复或排除故障外，每次扣1000元。

第六条 持证上岗。保洁船只驾驶员必须持有效《船员适任证书》否则按缺勤考核扣罚。保洁人员必须持有海事部门等相关部门颁发的安全培训证书。

第七条  船只安检。保洁单位必须按规定办理船只年检、年审等相关手续，确保船只各类证书有效。否则按缺勤考核扣罚。

第八条  作业手续。保洁单位须按规定到海事等相关部门办理水上作业报备等相关手续，并自觉接受相关部门监督检查。若未办理相关手续被有关部门处理的，暂停作业，暂停作业期间按缺勤考核扣罚。

第九条  码头管理。保洁单位负责沿江各保洁码头及附属设施的日常管理，落实防火、防盗等措施，若发生各类安全事故，造成保洁基地损坏或财产损失的，由保洁单位负责修复或赔偿。

保洁单位工作人员在码头管理范围内从事下列活动的，除责令停止并改正外，按每人次1000元标准扣罚。

1.留宿非保洁单位人员。

2.饮酒等严禁行为。

3.出租、出借保洁码头管理房或擅自水电外接。

4.发生其它有损保洁单位和业主单位形象的不文明行为。

其中，发生聚众赌博等违法行为的除按以上标准扣罚外，移交公安部门处置，同时追究管理不善责任。

第十条  防台防汛。保洁单位承担各保洁码头范围内的防台防汛责任，按要求落实防台措施责任，确保人员、船只及保洁码头管理范围安全。未按要求落实防台值班的，每少一人扣300元；由此造成各类不利后果的，加倍扣罚。

第十一条  安全事故。保洁单位应严格遵守安全生产和水上作业有关规定，若发生重大安全责任事故的，在依法接受海事等部门处理的同时，根据事故大小及责任主次，视情扣1000-5000元。发生上述各类事故的，所有责任和经济赔偿均由保洁单位承担。

二、文明作业

第十二条  船容船貌。船体各部位无明显锈蚀，油漆未脱落，甲板上不能存在与保洁工作无关的物品。如发现船容船貌未达到要求的，每船每次扣200元

第十三条  统一着装。保洁单位应为每位工作人员配备统一的工作服，在日常保洁期间必须穿工作服。发现未穿工作服的，每人次扣50元。

第十四条  持证上岗。保洁单位应为每位工作人员制作上岗证，并在日常保洁作业期间配戴，做到人证相符。检查中发现未按要求配戴的，每人次扣50元；发现人证不符的，每人次扣100元，涉及无证驾驶的，按缺勤考核扣罚，同时保洁单位自行承担相应后果。

第十五条 文明作业。作业期间若发生与沿江村民、渔民及其他人员发生吵架、斗殴等不文明行为，按每人每次1000元扣罚；被相关部门依法查处或媒体曝光，按每人次2000元扣罚。

第十六条  服从监管。保洁单位及其作业人员应服从市河道管理中心工作人员及相关监管单位的监督、检查和指导，按要求及时采取相应措施做好保洁工作。

无正当理由不服从市河道管理中心工作人员及相关监管单位监督、指导，并采取相应措施的，按每次500元扣罚。

无正当理由不参加市河道管理中心召开的会议或对市河道管理中心所发的通知拒绝签收的，按每次500元扣罚。

三、奖励情形

第十七条  保洁单位贯彻安全文明生产较好，在一个保洁年度内没有发生本考核细则扣罚情形的，本年度一次性奖励5000元。

附件6

宁波市三江一河水面保洁廉政合同（适用标项一、二）

甲方：宁波市河道管理中心

乙方：

丙方：沿江相关区（市）水行政主管部门

为加强三江一河水面保洁各方的廉政管理，保护各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的违法违纪行为，保证作业安全、资金安全、干部安全，根据国家有关项目管理法律法规和廉政建设责任制规定以及平等、自愿等原则，特订立本《廉政合同》。

第一条 合同各方共同责任

（一）合同各方应共同遵守国家的法律法规以及国家、省、市水利行业主管部门关于加强项目管理和党风廉政建设的各项规定。

（二）合同各方应严格执行三江一河水面保洁项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，合同各方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反项目管理规章制度的不正当交易。

（四）合同各方如发现某一方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方及其从事本项目管理工作人员，在项目实施过程中应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方（或丙方）或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买保洁合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方责任

乙方应与甲方及丙方保持正常的业务关系，按有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行水利领域的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方（或丙方）及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为甲方（或丙方）及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方（或丙方）及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方（或丙方）及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

（五）廉政保证金比例按该合同履约保证金的10%确定,纳入履约保证金。

第四条 违约责任

（一）甲方（或丙方）及其工作人员有违反本合同第二条规定的，乙方有权向水行政主管部门、纪检监察部门和业主单位检举揭发，并要求甲方（或丙方）或其工作人员赔偿由此造成的损失。

（二）乙方或其工作人员有违反本合同第三条规定的，甲方可按约定全额没收乙方的廉政保证金。并可提请相关部门按规定给予相应的处理。

第五条 合同到期并经甲方验收通过后，未发现乙方有违反本合同行为的。

第六条　本廉政合同作为附件与主要合同一并签订、保管，经各方签署后立即生效。本合同规定的权利义务为各方签署之日起至检查合同到期止。在合同到期后三年内，如发现乙方在合同履行期间有向甲方及其工作人员行贿等严重违法行为的，甲方有保留向乙方追缴廉政保证金的权利。

三、其它

1.本协议执行过程中如遇有与国家和地方政府的有关规定不一致时，按照国家和地方的有关规定执行。

2.本协议经双方签字、盖章后生效，作为河道保洁合同的附件，与保洁合同具有同等法律效力。

甲方：  宁波市河道管理中心                乙方：

代表人:                                   代表人:

丙方1：                   丙方2：                    丙方3：

代表人:                   代表人:                     代表人:

年   月    日

附件7

宁波市三江一河水面保洁经费支付办法（适用标项一、二）

根据《宁波市三江一河水面保洁考核办法》及细则和考核结果，为进一步明确宁波市三江一河水面保洁（2024.06-2027.05）经费的支付，特制定本办法。

一、保洁经费支付

保洁经费支付包括日常保洁经费和应急保洁经费。

标段一保洁经费（含日常保洁、应急保洁）由宁波市河道管理中心、余姚市水利局、海曙区农业农村局、江北区农业农村局共同筹集。

标段二保洁经费（含日常保洁、应急保洁）由宁波市河道管理中心、奉化区水利局、海曙区农业农村局、鄞州区农业农村局共同筹集。

（一）日常保洁经费支付

日常保洁经费分按月平均支付80%N（“N”为年日常保洁经费，下同）和保洁年度结束后一次性支付20%N。

支付具体为：

- 当月保洁经费次月支付，月实付金额按下列公式计算：

月实付金额= 80%N/12 - 当月考核扣罚金额

- 年度保洁经费余款20%N支付：

一个保洁年度结束后，经验收达到所有保洁要求后支付。

- 保洁单位在支取保洁经费时，必须按要求随附当月每日保洁巡检记录、垃圾分类记录（含图片资料）、垃圾转运处置委托协议等台账凭证，否则不予支付，直至全部提供。

（二）应急保洁经费支付

一标段：年度应急保洁经费20万，按月支付、费用按实结算

支付按照应急保洁增加人数、船只力量和原有力量加班情况，根据相关考核细则，经验收通过后予以结算。

- 因突击清草开展的应急保洁，新增人员按每人每天300元标准；新增船只油耗按每船每天100元标准。月应急保洁经费结算按下列公式：

月结算金额=300元×增加人数×天+100元×新增船数×天

- 因保障重大任务，原有保洁力量加班开展应急保洁，实际投入船只按每船每小时75元标准，不足半小时按半小时计取。月应急保洁经费结算按下列公式：

月结算金额=75元×加班船只数量×加班时长

二标段：年度应急保洁经费6万，按月支付、费用按实结算。

支付按照应急保洁增加人数、船只力量和原有力量加班情况，根据相关考核细则，经验收通过后予以结算

- 因突击边滩清理开展的应急保洁，新增人员按每人每天300元标准。月应急保洁经费结算按下列公式：

月结算金额=300元×增加人数×天

- 因保障重大任务，原有保洁力量加班开展应急保洁，实际投入船只按每船每小时75元标准，不足半小时按半小时计取。月应急保洁经费结算按下列公式：

月结算金额=75元×加班船只数量×加班时长

如应急保洁未达到要求，业主单位委托第三方单位清理，产生费用从应急保洁经费中支付。

注：以上标准均已包含人工费和人员保险、税金、利润、规费、管理费等所有费用。

二、其他

- 所有金额支付均为无息支付。

- 如保洁单位在合同期内单方面终止合同、未提前六个月提供书面函或根据合同规定被业主单位解除合同的，除已支付的金额外，不再支付其余金额。

- 本办法自保洁合同执行之日起实施,与合同条款具有同等法律效力。

本办法由市河道管理中心负责解释。

- 第六章 投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

开标前不得启封

年  月  日

2.封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

格式一：

投标声明书

致：                  （采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自投标截止之日起90天内有效。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：         邮编：         电话：

传真：         供应商代表姓名：         职务：

供应商名称（公章）：

开户银行：         银行账号：

授权代表签字或盖章：                            日期：_____年___月___日

格式二：

开标一览表

项目名称：                   项目编号：              标项号：

| 序号 | 服务名称 | 合同履行期限 | 投标报价（人民币元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

格式三：

分项报价表（适用于标项一）

项目名称：                   项目编号：              标项号：

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常保洁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船只及设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 船只维护费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 船只运营费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 码头及附属设施日常使用费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全文明生产 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他设备配备 |  |  |  |  |  |
| 二、应急保洁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急保洁 | 项 | 1 | 200000 | 200000 |  |
| 三、垃圾处理费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾处理费用 |  |  |  |  |  |
| 四、间接费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费、企业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 3 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计投标报价（人民币元/年） |  |  |  |  |  |  |

注：“分项报价表”中“投标报价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

分项报价表（适用于标项二）

项目名称：                   项目编号：              标项号：

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常保洁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船只及设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 船只维护费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 船只运营费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 码头及附属设施日常使用费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全文明生产 |  |  |  |  |  |
| 二、边滩应急保洁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边滩应急保洁 | 项 | 1 | 60000 | 60000 |  |
| 三、垃圾处理费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾处理费用 |  |  |  |  |  |
| 四、间接费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费、企业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 3 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计投标报价（人民币元/年） |  |  |  |  |  |  |

注：“分项报价表”中“投标报价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

格式四：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《书面声明》）： | □通过 □不通过 | / |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。 | □通过 □不通过 | 证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 五、其他要求。 | □通过 □不通过 | / |

格式五：

书面声明

致：科信联合工程咨询有限公司

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位符合以下条件：

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；我单位不是本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

特此声明。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式六：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标人所供服务与招标文件第二章招标需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数未超过15条（不含）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 6、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式七：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

格式八：

法定代表人授权委托书

致（代理机构）：

（投标人全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称） 项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字或盖章生效，特此声明。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

附：

授权代表姓名：

职        务：

授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标日近三个月内任意一个月的社保证明。

说明：法定代表人参加本项目的，无须提供本授权委托书。

格式九：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                   项目编号：              标项号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十：

服务条款响应（偏离）表

项目名称：                   项目编号：              标项号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十一：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。（中小企业划型标准按工信部联企业【2011】300号文件，提供虚假资料者责任自负。）

格式十二：

投标人响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准逐条填写。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：